ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Aνοικτός Πίνακας Ι: Πλαστικά  CPV 33790000-4 . Γίνονται δεκτές προσφορές   για ένα,  περισσότερα  ή για όλα τα είδη.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ρύγχη με φίλτρο, όγκου 0-20 μL, 96 τεμ./rack, διαφανή, με διαγράμμιση. Το μέρος του ρύγχους που εφαρμόζει στην πιπέτα να είναι ελαφρώς εύκαμπτο και να διαθέτει δύο δακτυλίους απομόνωσης για άριστη εφαρμογή στις πιπέττες. Το εσωτερικό του ρύγχους να έχει κατάλληλη επίστρωση για αποφυγή της δημιουργίας/κατακράτησης σταγονιδίων (premium surface), αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία (SAL 10-6) – sterile R. Μήκος: 53.40 mm (+/- 0.2 mm). Εσωτερική διάμετρος: 0,47 mm (+/- 0,2 mm). Το φίλτρο του ρύγχους να είναι κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με διάμετρο πόρων 20-40 micron. Να είναι βιολογικά αδρανή και φυσιολογικά ακίνδυνα. Να μην περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62. Να είναι ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Τα rack μέσα στα οποία έρχονται αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία τα tips διαθέτουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Να είναι στοιβαζόμενα (stackable). Ο εσωτερικός δίσκος υποδοχής των tips (tray) να έχει χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με τον όγκο του filter tip. To καπάκι του κάθε rack να αναγράφει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: κωδικό προϊόντος, όγκο, Lot No, ημερομηνία λήξης και περιγραφή του προϊόντος. Ο εσωτερικός δίσκος υποδοχής των tips να φέρει στην μπροστινή πλευρά τις παρακάτω πληροφορίες: κωδικό προϊόντος, όγκο, Lot No και ημερομηνία λήξης. Το κούμπωμα του rack να είναι βολικό ώστε να μπορεί ο χρήστης να το ανοιγοκλείνει με το ένα χέρι. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα και φωτογραφίες του κατασκευαστικού οίκου. Συσκευασία: 10 racks x 96 tips (960 pcs). |  |  |  |
| 2 | Ρύγχη με φίλτρο, όγκου 1-200 μL, διαφανή, με διαγράμμιση, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Έχουν κατασκευαστεί σε clean room με ISO Class 8 (σύμφωνα με την οδηγία DIN EN ISO 14644-1). Μήκος: 59,5 mm . Το φίλτρο του ρύγχους είναι κατασκευασμένο από 100% πορώδες πολυαιθυλένιο ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δια-μόλυνσης (cross-contamination) . Επιπλέον το φίλτρο δεν "παγιδεύει" το δείγμα και επιτρέπει την ανάκτησης αυτού στο 100% σε περίπτωση αναρόφησης του από εσφαλμένο πιπετάρισμα , 99.9% Bacterial Aerosol Filtration Efficiency (BFE), (ASTM F21012) Inert. Διατίθεται πίνακας συμβατότητας για τους πλέον γνωστούς τύπους πιπεττών. Το κουτί περιέχει αποσπώμενο δίσκο (refill system )πορτοκαλί χρώματος, όπου επιτρέπει την χρήση του από ρομποτικό σύστημα. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Συσκευασία των 10 κουτιών (96 τεμ./κουτί). |  |  |  |
| 3 | Ρύγχη με φίλτρο, όγκου 100-1000 μL XL, διαφανή, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Έχουν κατασκευαστεί σε clean room με ISO Class 8 (σύμφωνα με την οδηγία DIN EN ISO 14644-1). Μήκος: 98,40 mm . Το φίλτρο του ρύγχους είναι κατασκευασμένο από 100% πορώδες πολυαιθυλένιο ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δια-μόλυνσης (cross-contamination) . Επιπλέον το φίλτρο δεν "παγιδεύει" το δείγμα και επιτρέπει την ανάκτησης αυτού στο 100% σε περίπτωση αναρόφησης του από εσφαλμένο πιπετάρισμα , 99.9% Bacterial Aerosol Filtration Efficiency (BFE), (ASTM F21012) Inert. Διατίθεται πίνακας συμβατότητας για τους πλέον γνωστούς τύπους πιπεττών. Το κουτί περιέχει αποσπώμενο δίσκο (refill system )μπλέ χρώματος, όπου επιτρέπει την χρήση του από ρομποτικό σύστημα. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Συσκευασία των 10 κουτιών (96 τεμ./κουτί). |  |  |  |
| 4 | Ρύγχη με φίλτρο, όγκου 0.1-10 μL, 96 τεμ./rack, διαφανή, με διαγράμμιση. Το μέρος του ρύγχους που εφαρμόζει στην πιπέτα να είναι ελαφρώς εύκαμπτο και να διαθέτει δύο δακτυλίους απομόνωσης για άριστη εφαρμογή στις πιπέττες. Το εσωτερικό του ρύγχους έχει κατάλληλη επίστρωση για αποφυγή της δημιουργίας/κατακράτησης σταγονιδίων (premium surface), αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία (SAL 10-6) – sterile R. Μήκος: 31.30 mm (+/- 0.2 mm). Εσωτερική διάμετρος: 0,50 mm (+/- 0,2 mm). Το φίλτρο του ρύγχους είναι κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με διάμετρο πόρων 20-40 micron. Είναι βιολογικά αδρανή και φυσιολογικά ακίνδυνα. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Τα rack μέσα στα οποία έρχονται αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία τα tips διαθέτουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Να είναι στοιβαζόμενα (stackable). Ο εσωτερικός δίσκος υποδοχής των tips (tray) να έχει χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με τον όγκο του filter tip. To καπάκι του κάθε rack να αναγράφει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: κωδικό προϊόντος, όγκο, Lot No, ημερομηνία λήξης και περιγραφή του προϊόντος. Ο εσωτερικός δίσκος υποδοχής των tips να φέρει στην μπροστινή πλευρά τις παρακάτω πληροφορίες: κωδικό προϊόντος, όγκο, Lot No και ημερομηνία λήξης. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα και φωτογραφίες του κατασκευαστικού οίκου. Συσκευασία: 10 racks x 96 tips (960 pcs). |  |  |  |
| 5 | Σωληνάρια PCR σε σειρά (8-strips) όγκου 0.1ml, χρώματος λευκού, από πολυπροπυλένιο (PP), με χαμηλό προφιλ (low profile), με καπάκια 8-strip επίπεδα και διαφανή που περιέχονται στην συσκευασία, max. RCF 6.000g, κατάλληλα για Real Time PCR. Αντοχή σε θερμοκρασία από -80°C έως 121°C. Βιολογικά αδρανή, φυσιολογικά ακίνδυνα, χωρίς βαρέα μέτταλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62. Επαφή με τρόφιμα: πρώτη ύλη σύμφωνα με τον κανονισμό EC 1935/2004. Ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA και RNA, DNase και RNase, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. Συσκευασία: 120 pcs / box (strips and caps) |  |  |  |
| 6 | Σωληνάρια για PCR, όγκου 0,2 ml, με πολύ λεπτά τοιχώματα και με επίπεδο καπάκι. Είναι ελεύθερα DNase, RNase, pyrogen,ATP. Endotoxin and Human DNA, lubricants, dyes, heavy metals. Συσκευασία 1000 τεμαχίων. |  |  |  |
| 7 | Μικροφυγοκεντρικά σωληνάρια 1,5ml, διάφανου χρώματος , από πολυπροπυλένιο US FDA 21CFR, με ενσωματωμένο πιεστό πώμα ασφαλείας ( with lid open force kgf) ύψους 41 mm και διαμέτρου 13 mm με ευανάγνωστη διαγράμμιση , και επιφάνεια γραφής frosted στο σωληνάριο και στο καπάκι. ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber , είναι αποστειρώσιμα στους 121°C, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C .Ανθεκτικά σε φυγοκέντρηση 20,000 RCF. Έχουν περάσει τεστ διαροών με 635 mm Hg, κια τεστ βρασμού στους 100°C για 30 Min Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993. CE & IVD certified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. Συσκευασία 500 τεμαχίων |  |  |  |
| 8 | Μικροφυγοκεντρικά σωληνάρια με καπάκι ασφαλείας όγκου 2.0ml, από πολυπροπυλένιο (PP), με ενσωματωμένο καπάκι, διαφανή, διαβαθμισμένα, ανθεκτικά στον βρασμό (boil-proof), με επιφάνεια γραφής frosted στο σωληνάριο και στο καπάκι., max. RCF 30.000g, ανθεκτικά στην θερμοκρασία και με ακριβή εφαρμογή στο καπάκι. Διαστάσεις Εξωτερική διάμετρος: 10,80 mm (+/- 0,2 mm) Ύψος (χωρίς καπάκι): 40,90 mm (+/- 0,2 mm) Αντοχή σε θερμοκρασίες: από -70°C έως και 75°C, σε υδατόλουτρο έως και 120 °C Βιολογικά αδρανή, φυσιολογικά ακίνδυνα, συνεχής χρήση σε θερμοκρασίες από 80 °C έως 100 °C Ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA, DNase και RNase, πυρετογόνα. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. Συσκευασία: 500 pcs / bag |  |  |  |
| 9 | Κουτιά κρυοκατάψυξης 81 θέσεων από πλαστικοποιημένο χαρτόνι σύμφωνα με την οδηγία US FDA 21 CFR.176.170 που του επιτρέπει να αντέχει σε θερμοκρασίες από -196° έως θερμοκρασία περιβάλλοντος. Με αποσπώμενο καπάκι και αρίθμηση στο εσωτερικό μέρους του καπακιού και του κουτιού. Διαστάσεων 132 x 132 x 50mm |  |  |  |
| 10 | Πιάτα 96-θέσεων κατάλληλα για PCR από πολυπροπυλένιο (PP), όγκου 0,2ml, half-skirted, χαμηλού προφίλ (low profile), λευκά, max. RCF 6.000g, κατάλληλα για τα συστήματα Roche Lightcycler 480 και 96. Με προδιαγραφές ANSI/SLAS 1 & 4. Οι θέσεις της πλάκας να είναι αριθμημένες οριζόντια και κάθετα, A, B, C, D κτλ, 1, 2, 3, 4 κτλ. Διαστάσεις: Μήκος: 127,76 mm (+/- 0,5 mm). Πλάτος: 85,48 mm (+/- 0,5 mm) Αντοχή σε θερμοκρασία από -80°C έως 121°C. Βιολογικά αδρανείς, φυσιολογικά ακίνδυνες, χωρίς βαρέα μέτταλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62. Επαφή με τρόφιμα: πρώτη ύλη σύμφωνα με τον κανονισμό EC 1935/2004. Ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA και RNA, DNase και RNase, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. Συσκευασία: 100 pcs / box (10x10pcs) |  |  |  |
| 11 | Διαφανής πλάκα PCR 96 θέσεων χαμηλού προφίλ,από πολυπροπυλένιο, όγκου 0,1ml, επίπεδη, non-skirted, υψηλής διαφάνειας, κατάλληλη για qPCR, ανθεκτική σε RCF 6.000g. Κατάλληλη για τα συστήματα Biorad. Με προδιαγραφές ANSI/SLAS 1 & 4. Οι θέσεις της πλάκας να είναι αριθμημένες οριζόντια και κάθετα, A, B, C, D κτλ, 1, 2, 3, 4 κτλ. Διαστάσεις: Μήκος: 127,76 mm (+/- 0,5 mm) Πλάτος: 85,48 mm (+/- 0,5 mm) Αντοχή σε θερμοκρασία από -80°C έως 121°C. Βιολογικά αδρανείς, φυσιολογικά ακίνδυνες, χωρίς βαρέα μέτταλα σύμφωνα με την οδηγία EC/94/62. Επαφή με τρόφιμα: πρώτη ύλη σύμφωνα με τον κανονισμό EC 1935/2004. Ελεύθερα από αναστολείς της PCR, ανθρώπινο DNA και RNA, DNase και RNase, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. Συσκευασία: 100 pcs / box (συσκευασμένες ανά 20 τεμ.) |  |  |  |
| 12 | Σωληνάρια από πολυπροπυλένιο, χωρίς καπάκι. Να είναι απαλλαγμένα από Dnase, Rnase, πυρετογό-νους παράγοντες και μέταλλα. Να είναι αντέχουν σε φυγοκέντρηση σε 20.000xG. Να έχουν επιφάνεια γραφής. Να διατίθενται σε συσκευασία 500 τεμαχίων. |  |  |  |
| 13 | Τρυβλία Petri 90mm από πρότυπο πολυστυρένιο υψηλής διαύγειας , διαστάσεων 90 x 15,8 mm, με 3 οπές αερισμού, χωρίς διαμερίσματα, με ειδικό σχεδιασμο 12 °για εύκολη στοίβαξη 10 γεμισμένων τρυβλίων. αποστειρωμένα με γάμμα ακτινοβιλία σύμφωνα με το ISO 11137 SAL 10-6. Nα είναι ελεύθερα Dnase/Rnase/Human DNA ATP & Pyrogens. CE & IVD certified, ISO 24998. Nα είναι σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, με την Eur. Ph., να έχουν περάσει USP class IV tests, να διαθέτουν ISO 10993 (non cytoxic). Να είναι ελέυθερα βαρέων μετάλλων & RoHS σύμφωνα με την οδηγία EU 1935/2004/CE, 2002/95/EC, UE 10/2011 & EU CONEG. Η πρώτη ύλη να είναι ελέυθερη BSE/TSE. Να κατασκευάζονται σε Clean room ISO class 8. Σε εσωτερική συσκευασία 20 τρυβλίων ανά συσκευασία. Να συνοδεύεται από δείγμα. Petri Dish διάμετρος 90 x 15.8 mm with 3 vents, standard design, sterile – 20PCS/BAG – 480TMX/KOYTA |  |  |  |
| 14 | Κρικοφόροι στυλεοί 10μl μπλε χρώματος, κατασκευασμένοι από HIPS (high impact PS), μήκους 200mm, με ενσωματωμένη βελόνα για λήψη αποικιών, με πολύγωνη λαβή για σταθερό κράτημα, αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137, σε επανασφραγιζόμενη σακούλα των 10 τεμαχίων. |  |  |  |
| 15 | Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL. Συσκευασία 1000 σωληνάρια σε strips των 8. |  |  |  |
| 16 | Optical 8-cap strip από πολυπροπυλένιο. Συσκευαασία 300 strips |  |  |  |

Aνοικτός Πίνακας ΙΙ: Διαγνωστικά κιτ CPV 33696500-0, 33141625. Γίνονται δεκτές προσφορές   για ένα,  περισσότερα  ή για όλα τα είδη

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Κιτ για ποιοτική ανίχνευση Toxoplasma gondii DNA με real-time PCR. Να είναι κατάλληλο για διάφορους τύπους βιολογικών δειγμάτων (λευκά αιμοσφαίρια ολικού περιφερικού αίματος, υλικό νεκροψίας και βιοψίας, εγκεφαλονωτιαίο υγρό και αμνιακό υγρό). Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: PCR-mix 1 & 2, Αρνητικό control, Θετικό control, Internal (IC) control, , DNA buffer, TaqF polymerase. Η αναλυτική ευαισθησία του κιτ να είναι 400 Toxoplasma gondii αντίγραφα DNA/ml. Περιοχή στόχος: rep529 Να φέρει CE mark για In vitro diagnostic use. Συσκευασία των 50 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 18 | Κιτ για ποιοτική ανίχνευση του RNA ηπατίτιδας Α (HAV) σε κλινικά δείγματα (πλάσμα, κόπρανα κ.λπ.) και νερό, με Real time PCR. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: Negative Control (C-), Pos HAV-RNA-rec, Internal Control (IC) RNA, RNA-buffer, Pos Control cDNA HAV/IC (C+), T-G-mix-2, RT-PCR-mix-1-TM, RT-PCR-mix-2-TM, Hot Start Taq Polymerase και M-MLV Revertase. Να είναι κατάλληλο για real time PCR μηχανήματα τύπου Rotor και τύπου Plate. Να είναι κατάλληλο για διάφορους τύπους βιολογικών δειγμάτων (πλάσμα, περιττώματα, νερό). Να έχει ευαισθησία : 500 copies/ml. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 tests. Να φέρει CE mark για in vitro diagnostic use |  |  |  |
| 19 | Κιτ για ποσοτική ανίχνευση του ιού της Ηπατίτιδας Β με real-time PCR σε δείγματα ανθρώπινου πλάσματος καθώς και της ταυτόχρονης ανίχνευσης του HBV-ειδικού IC με διπλή ανίχνευση χρωμάτων. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: standards, controls (θετικό, αρνητικό, IC) και 96 φιαλίδια με λυοφιλιοποιημένα αντιδραστήρια πολλαπλασιασμού. Το Limit of Detection να είναι 7IU/ml και το ανώτατο όριο ποσοτικού προσδιορισμού να είναι 100 million IU/ml. Περιοχή στόχος: 5’ γονίδιο που κωδικοποιεί το HBsAg. Να έχει 100% specificity. Να έχουν ελεγχθεί και ανιχνευθεί επιτυχώς οι γονότυποι A, B, C, D, H. Να μην παρατηρείται cross-reactivity με άλλα παθογόνα (CMV, EBV, HCV, HDV, HAV, VZV, TBEV, E.coli, HHV6, HHV8, HSV1, HSV2, HIV1, Adenovirus type 2, 4,7, S. Aureus, S. Pyogenes, S. Agalactiae). Να είναι σε συσκευασία των 100 tests. Να φέρει CE mark για In vitro diagnostic use |  |  |  |
| 20 | Kit για την ποσοτική ανίχνευση του ιού της ηπατίτιδας D (HDV) με real-time PCR σε δείγματα ανθρώπινου πλάσματος και την ταυτόχρονη ανίχνευση του HDV-ειδικού εσωτερικού control με διπλή ανίχνευση χρωμάτων. Να επιτρέπει την ανίχνευση του HDV στο 100% των τεστ με ευαισθησία όχι μικρότερη απ 30 copies/ml. Να περιλαμβάνει 2 standards και controls (θετικό, αρνητικό, IC). Η καμπύλη να είναι γραμμική με εύρος 30 -100 000 000 copies/ml. Περιοχή στόχος: gene coding Dag. Να διατίθεται σε συσκευασία αρκετή για 100 tests. |  |  |  |
| 21 | Πλήρες διαγνωστικό κιτ (CE-IVD) τεχνολογίας Real-time PCR για την ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση τουλάχιστον των παρακάτω ιών Influenza A (Flu A), Influenza B (Flu B), Human Respiratory Syncytial Virus (RSV), human rhinovirus (HRV), human enterovirus (HEV), human Adenovirus (AdV), Metapneumovirus (MPV), Bocavirus (BoV), MERS Coronavirus 1 (MERS-CoV 1), MERS Coronavirus 2 (MERS-CoV 2), Coronavirus (CoV) 229E, NL63, OC43, HKU1, Parainfluenza 1 (PIV-1), Parainfluenza 2 (PIV-2), Parainfluenza 3 (PIV-3) και Parainfluenza 4 (PIV-4) σε δείγματα αναπνευστικού από ασθενείς με συμπτώματα και ενδείξεις λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για την Real-time PCR (Ειδικοί εκκινητές/ανιχνευτές, dNTPs, διαλύματα και πολυμεράση) σε σταθεροποιημένη (λυοφιλιοποιημένη) μορφή και έτοιμα προδιανεμειμένα σε strip. Να περιλαμβάνει επίσης, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, αλλά και εσωτερικό μάρτυρα ελέγχου, για τον έλεγχο τόσο της διαδικασίας απομόνωσης ιϊκού DNA, όσο και για διερεύνηση πιθανής αναστολής της Real-time PCR. Να πραγματοποιεί τη διαδικασία της ενίσχυσης και της αντίστροφης μεταγραφής στο ίδιο σωληνάριο (one-step real time PCR). Τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι σε λυοφιλιοποιημένη μορφή, ώστε να παραμένουν σταθερά σε θερμοκρασία 2-40ο C για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κιτ να έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστικό οίκο όσον αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητα σε πραγματικά κλινικά δείγματα, με σαφή αναφορά στο εγχειρίδιο χρήσης. Να έχει όριο ανίχνευσης ≥10 RNA/DNA αντίγραφα ανά αντίδραση για τους ιούς Flu A, Flu B, RSV, HRV, HEV, AdV, MPV, BoV, MERS-CoV, CoV 229E, CoV NL63, CoV HKU1, CoVOC43 και Parainfluenzas viruses. Να διαθέτει πιστοποίηση για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD) σε μεγάλο εύρος θερμικών κυκλοποιητών Real Time PCR, όπως Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System, Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection System, Agilent Technologies AriaMx Real-Time PCR System, DNA-Technology DTprime Real-time Detection Thermal Cycler, DNA-Technology DTlite Real-Time PCR System, Rotor-Gene Q (Qiagen), SmartCycler (Cepheid), Roche Molecular Diagnostics Cobas z480 Analyzer, VIASURE 48 Real Time PCR System και VIASURE 96 Real Time PCR System. Να μην παρατηρείται διασταυρούμενη αντίδραση για τουλάχιστον 35 παθογόνα του αναπνευστικού συστήματος. Να αναφερθούν παθογόνα που έχουν δοκιμαστεί για αυτό. Συσκευασία 12 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 22 | Πλήρες διαγνωστικό κιτ (CE-IVD) τεχνολογίας Real-time PCR για την ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση τουλάχιστον των παρακάτω παθογόνων Cryptosporidium, Giardia lamblia και/ή Entamoeba histolytica σε δείγματα κοπράνων από ασθενείς με συμπτώματα και ενδείξεις λοιμώξεων του γαστρεντερικού συστήματος. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για την Real-time PCR (Ειδικοί εκκινητές/ανιχνευτές, dNTPs, διαλύματα και πολυμεράση) σε σταθεροποιημένη (λυοφιλιοποιημένη) μορφή και έτοιμα προδιανεμειμένα σε strip. Να περιλαμβάνει επίσης, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, αλλά και εσωτερικό μάρτυρα ελέγχου, για τον έλεγχο τόσο της διαδικασίας απομόνωσης του DNA, όσο και για διερεύνηση πιθανής αναστολής της Real-time PCR. Τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι σε λυοφιλιοποιημένη μορφή, ώστε να παραμένουν σταθερά σε θερμοκρασία 2-40ο C για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κιτ να έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστικό οίκο όσον αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητα σε πραγματικά κλινικά δείγματα, με σαφή αναφορά στο εγχειρίδιο χρήσης. Να έχει όριο ανίχνευσης ≥50 DNA αντίγραφα ανά αντίδραση για το Cryptosporidium, ενώ για τα παθογόνα Giardia lamblia και Entamoeba histolytica το όριο ανίχνευσης να είναι ≥10 DNA αντίγραφα ανά αντίδραση. Να διαθέτει πιστοποίηση για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD) σε μεγάλο εύρος θερμικών κυκλοποιητών Real Time PCR, όπως Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System, Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System, Agilent Technologies AriaMx Real-Time PCR System, DNA-Technology DTprime Real-time Detection Thermal Cycler, DNA-Technology DTlite Real-Time PCR System, Rotor-Gene Q (Qiagen), SmartCycler (Cepheid), Roche Molecular Diagnostics Cobas z480 Analyzer, VIASURE 48 Real Time PCR System και VIASURE 96 Real Time PCR System. Να μην παρατηρείται διασταυρούμενη αντίδραση για τουλάχιστον 35 παθογόνα του γαστρεντερικού συστήματος. Να αναφερθούν παθογόνα που έχουν δοκιμαστεί για αυτό. Συσκευασία 48 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 23 | Πλήρες διαγνωστικό κιτ (CE-IVD) τεχνολογίας Real-time PCR για την ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση τουλάχιστον των παρακάτω παθογόνων Blastocystis hominis και/ή Dientamoeba fragilis σε δείγματα κοπράνων από ασθενείς με συμπτώματα και ενδείξεις λοιμώξεων του γαστρεντερικού συστήματος. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για την Real-time PCR (Ειδικοί εκκινητές/ανιχνευτές, dNTPs, διαλύματα και πολυμεράση) σε σταθεροποιημένη (λυοφιλιοποιημένη) μορφή και έτοιμα προδιανεμειμένα σε strip. Να περιλαμβάνει επίσης, θετικό και αρνητικό μάρτυρα, αλλά και εσωτερικό μάρτυρα ελέγχου, για τον έλεγχο τόσο της διαδικασίας απομόνωσης DNA, όσο και για διερεύνηση πιθανής αναστολής της Real-time PCR. Τα περιεχόμενα αντιδραστήρια να είναι σε λυοφιλιοποιημένη μορφή, ώστε να παραμένουν σταθερά σε θερμοκρασία 2-40ο C για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κιτ να έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστικό οίκο όσον αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητα σε πραγματικά κλινικά δείγματα, με σαφή αναφορά στο εγχειρίδιο χρήσης. Να έχει όριο ανίχνευσης ≥10 DNA αντίγραφα ανά αντίδραση για τα Blastocystis hominis και Dientamoeba fragilis. Να διαθέτει πιστοποίηση για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD) σε μεγάλο εύρος θερμικών κυκλοποιητών Real Time PCR, όπως Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System, Applied Biosystems StepOne Real-Time PCR System, Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System, Agilent Technologies AriaMx Real-Time PCR System, DNA-Technology DTprime Real-time Detection Thermal Cycler, DNA-Technology DTlite Real-Time PCR System, Rotor-Gene Q (Qiagen), SmartCycler (Cepheid), Roche Molecular Diagnostics Cobas z480 Analyzer, VIASURE 48 Real Time PCR System και VIASURE 96 Real Time PCR System. Να μην παρατηρείται διασταυρούμενη αντίδραση για τουλάχιστον 35 παθογόνα του γαστρεντερικού συστήματος. Να αναφερθούν παθογόνα που έχουν δοκιμαστεί για αυτό. Συσκευασία 48 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 24 | Κιτ για ποσοτική ανίχνευση του RNA του ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) σε κλινικά δείγματα. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: RT-G-mi2 RT-PCR-mix-1-TM W, RT-PCR-mix-2Hot Start Taq πολυμε M-MLV Revertase. Να είναι κατάλληλο για real time PCR μηχανήματα τύπου Rotor και τύπου Plate. Να είναι κατάλληλο για διάφορους τύπους βιολογικών δειγμάτων (πλάσμα, ορός, λευκά αιμοσφαίρια, εγκεφαλονωτιαίο υγρό), υλικό αυτοψίας ανθρώπων και ζώων (εγκεφαλικός ιστός), βιολογικό υλικό (κουνούπια) και νερό. Να έχει ευαισθησία : 500 copies/ml. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 tests. Να φέρει CE mark για in vitro diagnostic use. |  |  |  |
| 25 | Κιτ για ποσοτική ανίχνευση του Ανθρώπινου Aδενοϊού (HAdV) με real-time PCR. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: HAdV qPCR Master Mix 2 x 1 ml, HAdV Standard 1 (2 x 10⁸ copies/ml) 1 x 0.05 ml, HAdV Standard 2 (2 x 10⁷ copies/ml) 1 x 0.05 ml, HAdV Standard 3 (2 x 10⁶ copies/ml) 1 x 0.05 ml, HAdV Standard 4 (2 x 10⁵ copies/ml) 1 x 0.05 ml, Nuclease-free water 1 x 1 ml. Να είναι κατάλληλο για real time PCR μηχανήματα με δυνατότητα να ανιχνεύουν FAM και HEX φθορίζουσες χρωστικές όπως Biorad CFX96, Applied Biosystems 7500 Fast, QuantStudio 3,5,7, StepOne Plus, Aglient Mx3000, 3005P, Rotorgene Q, Cepheid Smartcycler, Analytik Jena qTower and Roche Lightcycler 480, 96. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ολικού αίματος, K2EDTA πλάσματος, ούρων, επιχρισμάτων και κοπράνων. Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση του Human Adenovirus (HAdV) DNA στο 100% των δοκιμών με ευαισθησία τουλάχιστον 10 αντίγραφα/ml ανά 25ul αντίδρασης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 tests. Να φέρει CE mark για in vitro diagnostic use |  |  |  |
| 26 | Κιτ για ποσοτική ανίχνευση του Epstein-Barr virus (EBV) με real-time PCR. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: EBV qPCR Master Mix 2 x 1 ml, EBV standard 1 (1 x 10⁸ copies/ml) 1 x 0.05 ml, EBV standard 2 (1 x 10⁷ copies/ml) 1 x 0.05 ml, EBV standard 3 (1 x 10⁶ copies/ml) 1 x 0.05 ml EBV standard 4 (1 x 10⁵ copies/ml) 1 x 0.05 ml, Nuclease-free water 1 x 1 ml. Να είναι κατάλληλο για real time PCR μηχανήματα με δυνατότητα να ανιχνεύουν FAM και HEX φθορίζουσες χρωστικές όπως Biorad CFX96, Applied Biosystems 7500 Fast, QuantStudio 3,5,7, StepOne Plus, Aglient Mx3000, 3005P, Rotorgene Q, Cepheid Smartcycler, Analytik Jena qTower and Roche Lightcycler 480, 96. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων ή βρογχοκυψελίδων bronchoalveolar lavage (BAL). Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση του Epstein-Barr Virus DNA στο 100% των δοκιμών με ευαισθησία τουλάχιστον 51 IU/ml ανά 25ul αντίδρασης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 tests. Να φέρει CE mark για in vitro diagnostic use |  |  |  |
| 27 | Κιτ για ποσοτική ανίχνευση του Human Cytomegalovirus (HCMV) με real-time PCR. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: HCMV assay, internal control assay and multiplex qPCR master mix 2 x 1 ml, HCMV standard 1 (1.0x10⁸ copies/ml) 1 x 1.0 ml, HCMV standard 2 (1.0x10⁷ copies/ml) 1 x 1.0 ml HCMV standard 3 (1.0x10⁶ copies/ml) 1 x 1.0 ml, HCMV standard 4 (1.0x10⁵ copies/ml) 1 x 1.0 ml, PCR Grade water (nuclease-free) 1 x 1 ml. Να είναι κατάλληλο για real time PCR μηχανήματα με δυνατότητα να ανιχνεύουν FAM και HEX φθορίζουσες χρωστικές όπως Biorad CFX96, Applied Biosystems 7500 Fast, QuantStudio 3,5,7, StepOne Plus, Aglient Mx3000, 3005P, Rotorgene Q, Cepheid Smartcycler, Analytik Jena qTower and Roche Lightcycler 480, 96. Να είναι κατάλληλο για δείγματα EDTA αίματος, EDTA πλάσματος, ορού και ούρων. Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση του Human Cytomegalovirus (HCMV) στο 100% των δοκιμών με ευαισθησία τουλάχιστον 30 IU/ml ανά 25ul αντίδρασης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 tests. Να φέρει CE mark για in vitro diagnostic use |  |  |  |
| 28 | Κιτ για ποιοτική ανίχνευση των Bordetella pertussis, B. parapertussis, and B. holmesii με real-time PCR. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. holmesii qPCR Master Mix 2 x 1 ml, Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. holmesii Positive Control 1 x 0.05 ml Nuclease-free Water 1 x 1 ml, Να είναι κατάλληλο για τα πιο κοινά real time PCR μηχανήματα. Να είναι κατάλληλο για δείγματα αναπνευστικού επιχρίσματος. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 tests. Να φέρει CE mark για in vitro diagnostic use |  |  |  |
| 29 | Κιτ για ποιοτική ανίχνευση του Chlamydophila pneumoniae με real-time PCR. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: Chlamydophila pneumoniae qPCR one step Master Mix 2 x 1 ml,Chlamydophila pneumoniae Positive Control 1 x 0.05 ml, PCR Grade Water 1 x 1 ml. Να είναι κατάλληλο για real time PCR μηχανήματα με δυνατότητα να ανιχνεύουν FAM και HEX φθορίζουσες χρωστικές όπως Biorad CFX96, Applied Biosystems 7500 Fast, QuantStudio 3,5,7, StepOne Plus, Aglient Mx3000, 3005P, Rotorgene Q, Cepheid Smartcycler, Analytik Jena qTower and Roche Lightcycler 480, 96. Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση του Chlamydophila pneumoniae στο 100% των δοκιμών με ευαισθησία τουλάχιστον 10 αντίγραφα/ml ανά 25ul αντίδρασης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 tests. Να φέρει CE mark για in vitro diagnostic use |  |  |  |
| 30 | Κιτ για ποιοτική ανίχνευση του Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) με real-time PCR. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια:Chlamydia trachomatis qPCR Master Mix 2 x 1 ml,Chlamydia trachomatis Positive Control 1 x 0.05 ml, PCR Grade Water 1 x 1 ml. Να είναι κατάλληλο για real time PCR μηχανήματα με δυνατότητα να ανιχνεύουν FAM και HEX φθορίζουσες χρωστικές όπως Biorad CFX96, Applied Biosystems 7500 Fast, QuantStudio 3,5,7, StepOne Plus, Aglient Mx3000, 3005P, Rotorgene Q, Cepheid Smartcycler, Analytik Jena qTower and Roche Lightcycler 480, 96. Να είναι κατάλληλο για δείγματα από ουρογεννητικά και ενδοτραχηλικά επιχρίσματα. Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση του Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) στο 100% των δοκιμών με ευαισθησία τουλάχιστον 10 αντίγραφα/ml ανά 25ul αντίδρασης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 tests. Να φέρει CE mark για in vitro diagnostic use |  |  |  |
| 31 | Κιτ για την ποιοτική ανίχνευση του Human Hepatitis E Virus (HEV) με real-time PCR. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: 2 x 1 ml HEV assay and internal control assay, one-step RT-qPCR master mix, 1 x 0.1 ml RT enzyme mix, 1 x 0.05 ml HEV Positive Control, 1 x 1 ml PCR Grade Water (nuclease free), Να είναι κατάλληλο για real time PCR μηχανήματα με δυνατότητα να ανιχνεύουν FAM και HEX φθορίζουσες χρωστικές όπως Biorad CFX96, Applied Biosystems 7500 Fast, QuantStudio 3,5,7, StepOne Plus, Aglient Mx3000, 3005P, Rotorgene Q, Cepheid Smartcycler, Analytik Jena qTower and Roche Lightcycler 480, 96. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων ή βρογχοκυψελίδων- bronchoalveolar lavage (BAL). Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση του Human Hepatitis E Virus (HEV) στο 100% των δοκιμών με ευαισθησία τουλάχιστον 10 αντίγραφα/ml ανά 25ul αντίδρασης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 tests. Να φέρει CE mark για in vitro diagnostic use |  |  |  |
| 32 | Κιτ για ποιοτική ανίχνευση των Ureaplasma parvum και Ureaplasma urealyticum με real-time PCR. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: PCR-mix-1-FRT (1,2 ml), PCR-mix-2 (2 x 0,3 ml), TaqF Polymerase (2 x 0,03 ml), Positive Control Complex C+(0,2 ml), Negative Control C- (1,2 ml), Internal Control IC (1,0 ml), DNA-buffer ( 0,5 ml). Είναι κατάλληλο για real time PCR μηχανήματα τύπου Rotor και τύπου Plate. Είναι κατάλληλο για δείγματα από ουρογεννητικά επιχρίσματα, ούρα, προστατικό υγρό, σπερματικό υγρό και άλλα βιολογικά υλικά. Το κιτ να επιτρέπει την ανίχνευση του DNA από Ureaplasma parvum και Ureaplasma urealyticum στο 100% των δοκιμών με ευαισθησία όχι μικρότερη από 500 αντίγραφα/ml. Σε συσκευασία των 100 tests. Φέρει CE mark για in vitro diagnostic use |  |  |  |
| 33 | Πλήρες kit αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) για την ανίχνευση των μεταλλάξεων rs429358 και rs7412 στο γονίδιο APOE (Apolipoprotein E). Επιτρέπει την ανίχνευση των e2 (cys112, cys158), e3 (cys112, arg158) και ε4 (arg112, arg158) γονοτύπων. Η μέθοδος ανίχνευσης βασίζεται στη χρήση επισημασμένων με φθορισμό ανιχνευτών (fluorescently labelled probes) και δύο καναλιών ανίχνευσης, FΑΜ και ΗΕΧ. To kit περιέχει έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια, καθώς και θετικό κι αρνητικό μάρτυρα ελέγχου. Κατάλληλο για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD). |  |  |  |
| 34 | Πλήρες kit αντιδραστηρίων για την ανίχνευση των πολυμορφισμών TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B και TPMT*3C σε δείγματα ολικού αίματος, σε ομόζυγη και ετερόζυγη μορφή. Η ανίχνευση γίνεται με τη μέθοδο της Real Time PCR. To kit περιλαμβάνει master mix με τα απαραίτητα ένζυμα και ειδικα ζεύγη εκκινητών / ανιχνευτών για την εφαρμογή Real time PCR, καθώς controls για τον έλεγχο της διαδικασίας και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Κατάλληλο για αναλυτές με 2 κανάλια φθορισμού (FAM & VIC /JOE / HEX). Κατάλληλο για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD). |  |  |  |
| 35 | Συσκευασία Δοκιμασίας Ενζυμο-Συζευγμένης Ανοσοπροσρόφησης (ELISA) σχεδιασμένη που να προορίζεται για την ανίχνευση αντισωμάτων σε ανθρώπινο ορό έναντι ανασυνδυασμένου αντιγόνου που προέρχεται από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να χρησιμοποιείται μόνο για ερευνητική χρήση. Να μην προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες |  |  |  |
| 36 | Συσκευασία Δοκιμασίας Ενζυμο-Συζευγμένης Ανοσοπροσρόφησης (ELISA) σχεδιασμένη για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων IgM σε ανθρώπινο ορό έναντι ανασυνδυασμένων αντιγόνων Δυτικού Νείλου (WNRA). Κάθε συσκευασία να αποτελείται από μία ενζυματικά ενισχυμένη ανοσοδοκιμασία τύπου «σάντουιτς» δύο βημάτων. Σε κάθε συσκευασία, τα δείγματα ελέγχου και άγνωστα δείγματα ορού να επωάζονται σε μικρο-βοθρία τα οποία να έχουν επικαλυφθεί με αντισώματα κατά της ανθρώπινης IgM. Τα δείγματα ορού να μπορούν να αναμειχθούν απευθείας με ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης δείγματος για WN IgM και στη συνέχεια να προστίθενται στα βοθρία. Να ακολουθεί επώαση με την ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη WNRA που προέρχεται από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ένα παρασκεύασμα ελέγχου (NCA) ξεχωριστά. Μετά από την επώαση και πλύση μίας ώρας, τα βοθρία να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ένα αντίσωμα ειδικό για το WNRA, επισημασμένο με το ένζυμο υπεροξειδάση χρένου (HRP). Μετά από ένα δεύτερο βήμα επώασης και πλύσης, τα βοθρία να επωάζονται με το υπόστρωμα τετραμεθυλοβενζιδίνης (TMB). Στη συνέχεια να προστίθεται ένα όξινο διάλυμα διακοπής και ο βαθμός ενζυματικής ανακύκλωσης του υποστρώματος να προσδιορίζεται με μέτρηση απορρόφησης στα 450 νανόμετρα. Πάνω από ένα ορισμένο όριο, η αναλογία της απορρόφησης του WNRA και των βοθρίων ελέγχου να καθορίζει την πιθανότητα αντισωμάτων κατά του WNV. Να παρέχεται ένα σύνολο θετικών και αρνητικών ελέγχων ώστε να παρακολουθείται η ακεραιότητα των εξαρτημάτων του κιτ. Κάθε συσκευασία να περιλαμβάνει θετικό και αρνητικό ορό ελέγχου. Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Η πλήρης συσκευασία να φέρει CE/IVD. |  |  |  |
| 37 | Συσκευασία Δοκιμασίας Ενζυμο-Συζευγμένης Ανοσοπροσρόφησης (ELISA) για την ανίχνευση αντισωμάτων IgG σε ανθρώπινο ορό έναντι του ανασυνδυασμένου αντιγόνου που προέρχεται από τον Δάγκειο Πυρετό (DENRA) (1-4). Να μην προορίζεται για δείγμα αίματος ή στοιχείων αίματος και να είναι μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση. Κάθε συσκευασία να αποτελείται από μία ενζυματικά ενισχυμένη ανοσοδοκιμασία τύπου «σάντουιτς» δύο βημάτων. Σε κάθε συσκευασία, ο Αρνητικός Έλεγχος IgG του δάγκειου πυρετού (που αντιπροσωπεύει μη αντιδραστικό ορό), ο θετικός Έλεγχος IgG του δάγκειου πυρετού και άγνωστα δείγματα ορού να επωάζονται σε μικρο-βοθρία τα οποία να έχουν επικαλυφθεί με μονοκλωνικό αντίσωμα συνδεδεμένο με ανασυνδυασμένο αντιγόνο Δάγκειου Πυρετού. Τα δείγματα ορού να αραιώνονται με ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης δείγματος για IgG δάγκειου. Μετά την επώαση και το πλύσιμο, τα βοθρία να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ένα αντίσωμα ειδικά για ανθρώπινο IgG επισημασμένο με το ένζυμο υπεροξειδάση χρένου (HRP). Μετά από ένα δεύτερο βήμα επώασης και πλύσης, τα βοθρία να επωάζονται με το υπόστρωμα τετραμεθυλοβενζιδίνης (TMB). Στη συνέχεια να προστίθεται ένα όξινο διάλυμα διακοπής και ο βαθμός ενζυματικής ανακύκλωσης του υποστρώματος να προσδιορίζεται με μέτρηση απορρόφησης στα 450 νανόμετρα. Πάνω από ένα ορισμένο όριο, η αναλογία των απορροφητικότητας του DENRA και των βοθρίων ελέγχου να καθορίζει με ακρίβεια την πιθανότητα αντισωμάτων κατά του Δάγκειου Πυρετού. Να παρέχεται ένα σετ αρνητικών και θετικών ελέγχων παρακολούθησης της ακεραιότητας των εξαρτημάτων του κιτ. Κάθε συσκευασία να περιλαμβάνει θετικό και αρνητικό ορό ελέγχου. Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Η πλήρης συσκευασία να φέρει CE/IVD |  |  |  |
| 38 | Συσκευασία Δοκιμασίας Ενζυμο-Συζευγμένης Ανοσοπροσρόφησης (ELISA) σχεδιασμένη για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι ανασυνδυασμένων αντιγόνων DENV (DENRA) στον ορό για την πιθανή κλινική εργαστηριακή διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό του Δάγκειου Πυρετού. Να μπορεί να ελέγχει για αντισώματα IgM σε ανθρώπινο ορό έναντι ανασυνδυασμένων αντιγόνων που προέρχονται από τον ιό του δάγκειου πυρετού (DENRA). Κάθε συσκευασία να αποτελείται από μία ενζυματικά ενισχυμένη ανοσοδοκιμασία τύπου «σάντουιτς». Σε κάθε συσκευασία, ο αρνητικός έλεγχος IgM του δάγκειου πυρετού, ο θετικός έλεγχος IgM του δάγκειου πυρετού και άγνωστα δείγματα ορού να αραιώνονται με ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης δείγματος DENV και στη συνέχεια να επωάζονται σε μικρο-βοθρία που έχουν επικαλυφθεί με αντισώματα κατά της ανθρώπινης IgM, ακολουθούμενη από επώαση με ανασυνδυασμένα αντιγόνα που προέρχονται από τον δάγκειο πυρετό (DENRA) και αντιγόνο φυσιολογικών κυττάρων (NCA) ξεχωριστά. Μετά την επώαση και το πλύσιμο, τα βοθρία να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για τον DENV, επισημασμένο με το ένζυμο υπεροξειδάση χρένου (HRP). Μετά από ένα δεύτερο βήμα επώασης και πλύσης, τα βοθρία να επωάζονται με το υπόστρωμα τετραμεθυλοβενζιδίνης (TMB). Στη συνέχεια να προστίθεται ένα όξινο διάλυμα διακοπής και ο βαθμός ενζυματικής ανακύκλωσης του υποστρώματος να προσδιορίζεται με μέτρηση απορρόφησης στα 450 νανόμετρα. Πάνω από ένα ορισμένο όριο, η αναλογία των απορροφητικότητας των βοθρίων DENRA και αντιγόνου ελέγχου (NCA) να καθορίζει την πιθανότητα αντισωμάτων κατά του δάγκειου πυρετού. Κάθε συσκευασία να περιλαμβάνει ένα θετικό έλεγχο και ένα αρνητικό έλεγχο. Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Η πλήρης συσκευασία να φέρει CE/IVD. |  |  |  |
| 39 | Συσκευασία Δοκιμασίας Ενζυμο-Συζευγμένης Ανοσοπροσρόφησης (ELISA) σχεδιασμένη για την έγκαιρη ανίχνευση του αντιγόνου NS1 του ιού του Δάγκειου Πυρετού (DENV) σε ανθρώπινο ορό. Κάθε συσκευασία να αποτελείται από μια ενζυματικά ενισχυμένη ανοσοδοκιμασία τύπου «σάντουιτς» δύο βημάτων για την ανίχνευση χαμηλών επιπέδων NS1 στον ορό. Σε κάθε συσκευασία, οι έλεγχοι και τα άγνωστα δείγματα ορού να αραιώνονται σε ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης δείγματος, που να περιέχει δευτερογενές αντίσωμα, και να επωάζονται σε μικρο-βοθρία. Αυτά τα βοθρία να έχουν επικαλυφθεί με ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αντίσωμα NS1 και στη συνέχεια να φράσσονται. Η ύπαρξη των αντιγόνων NS1 που υπάρχουν στα δείγματα να δημιουργούν "σάντουιτς" μεταξύ των αντισωμάτων σύλληψης και των δευτερογενών αντισωμάτων. Η παρουσία του αντιγόνου NS1 να επιβεβαιώνεται από τη χρωματομετρική απόκριση που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας ένα συζυγές αντισώματος-HRP και υγρό υπόστρωμα 3, 3', 5, 5'-τετραμεθυλοβενζιδίνης (TMB). Μόλις σταματήσει η αντίδραση, χρησιμοποιώντας ένα όξινο διάλυμα, το ενζυματικό αποτέλεσμα του υποστρώματος να προσδιορίζεται με μέτρηση απορρόφησης στα 450 νανόμετρα. Οι τιμές που λαμβάνονται για τους ελέγχους του κιτ να χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό της πιθανότητας του δείγματος να περιέχει αντιγόνο NS1. Κάθε συσκευασία να περιλαμβάνει ένα θετικό έλεγχο, έναν αρνητικό έλεγχο και έναν έλεγχο διακοπής. Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Η πλήρης συσκευασία να φέρει CE/IVD. |  |  |  |

Aνοικτός Πίνακας ΙΙΙ: Ένζυμα CPV 24965000. Γίνονται δεκτές προσφορές   για ένα,  περισσότερα  ή για όλα τα είδη.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Το ένζυμο περιορισμού AluI αναγνωρίζει τις θέσεις AG^CT και κόβει καλύτερα στους 37°C σε ρυθμιστικό διάλυμα Tango (ισοσχιζομερή: AluBI). Χαρακτηρίζεται από: • Ανώτερη ποιότητα—αυστηρός ποιοτικός έλεγχος και κορυφαία στον κλάδο διαδικασία παραγωγής, • Βολικό σύστημα πέντε Buffer με χρωματική κωδικοποίηση, • Περιλαμβάνει ρυθμιστικό διάλυμα Tango γενικής χρήσης για διπλές πέψεις, • BSA προαναμεμειγμένο στα ρυθμιστικά διαλύματα αντίδρασης, • Ευρεία επιλογή ενδονουκλεασών περιορισμού. Συσκευασία 600 units |  |  |  |
| 41 | 2X master mix κατάλληλο για One-step qPCR - αρχικό υλικό RNA - χωρίς χρωστική ROX για εξαιρετική ευαισθησία και ανίχνευση λίγων αντιγράφων (low copy number detection). To kit περιλαμβάνει μια θερμοσταθερή τροποποιημένη MMLV reverse transcriptase (RTase Go) και εξειδικευμένο RNase Inhibitor που αποτρέπει την αποδόμηση του RNA αν υπάρχει μόλυνση με RNase. Το μείγμα περιέχει μια antibody-mediated hot start πολυμεράση που αποτρέπει τον σχηματισμό διμερών (primer dimers) και μη ειδικών προϊοντων που έχει ως αποτέλεσμα τον εξειδικευμένο και εξαιρετικά ευαίσθητο πολλαπλασιασμό της αλληλουχίας στόχου, ακόμα σε περιπτώσεις Multiplex qPCR. Η αντίστροφη μεταγραφάση είναι ανθεκτική σε θερμοκρασίες από 45°C έως και 55°C. Κατάλληλο για: • Absolute quantification • Relative gene expression analysis • TaqMan®, Scorpions® and molecular beacon probes • Detection of extremely low copy number targets • Multiplex or singleplex • Diagnostic real-time PCR Κατάλληλο για κανονικές και για γρήγορες συνθήκες PCR (standard and fast cycling qPCR) |  |  |  |
| 42 | Real Time PCR mix 2Χ τεχνολογίας Hot-Start antibody-mediated με χρήση probes, όπως TaqMan®, Scorpions® και molecular beacon probes. Το Probe Mix να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση στόχων εξαιρετικά χαμηλού αριθμού αντιγράφων (έως και 10 copies DNA) και την ποσοτικοποίηση οποιουδήποτε προτύπου DNA, συμπεριλαμβανομένων του γενωμικού, cDNA και ιικού. Να έχει υψηλή απόδοση σε αντιδράσεις multiplex qPCR. Να έχει μεγάλο εύρος και να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση. Να είναι συμβατό με όλα τα όργανα Real Time PCR και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανονικά και γρήγορα πρωτόκολλα qPCR. Να ενισχύει το ίδιο αποτελεσματικά GC-rich και ΑΤ-rich περιοχές. Να είναι κατάλληλο για • Απόλυτη ποσοτικοποίηση • Ανάλυση σχετικής γονιδιακής έκφρασης • Γονίδια στόχοι με χαμηλό αριθμό αντιγράφων • Multiplex ή singleplex αντιδράσεις • Διαγνωστική qPCR • Γονοτυποποίηση & αλληλική διάκριση (allelic discrimination). To manual του αντιδραστηρίου να περιλαμβάνει QR-code για την εύκολη πρόσβαση στη βάση troubleshooting του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και link για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας annealing στα πειράματα qPCR (Tm calculator). Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά 50μM ROX reference dye. Να διατίθεται σε συσκευασία των 5000 αντιδράσεων των 20μl. |  |  |  |
| 43 | PCR mix έτοιμο για χρήση για την ενίσχυση προτύπων DNA. Να περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά εκτός των primers και του δείγματος. Να έχει συγκέντρωση 2x και να περιέχει ρυθμιστικό δ/μα αντίδρασης με βελτιστοποιημένες συγκεντρώσεις MgCl2 και dNTPs. Να περιέχει υψηλής απόδοσης AccuStart II hot start Taq DNA polymerase η οποία είναι εξαιρετικά καθαρή και συνδεδεμένη με μονοκλωνικά αντισώματα και παρέχει ισχυρή, αξιόπιστη απόδοση καθώς εξασφαλίζει ευαίσθητη και ειδική ενίσχυση στόχου. Να περιέχει επίσης ToughMix συμπληρώματα και σταθεροποιητές. Να περιέχει βαφή φόρτωσης 50Χ η οποία είναι μείγμα μπλε και κίτρινων βαφών ηλεκτροφόρησης, με εύρος μετανάστευσης 4kb και 50bp, έτσι ώστε τα προϊόντα να μπορούν να φορτωθούν απευθείας για τζελ αγαρόζης για ηλεκτροφόρηση. Το mix να είναι ανθεκτικό σε κοινούς αναστολείς PCR. Να διατίθεται σε συσκευασία 100x25μl αντιδράσεις (1x1.25mL). |  |  |  |
| 44 | Το 2x μίγμα να περιλαμβάνει την HotStart Taq DNA Polymerase, 6 mM MgCl2, 2 mM dNTPs, ενισχυτές και σταθεροποιητές. Η HotStart DNA πολυμεράση με αντισώματα (advanced antibodies mediated) να είναι σχεδιασμένη για γρήγορη, εξειδικευμένη και ευαίσθητη PCR. Η διαδικασία παραγωγής του ενζύμου να περιλαμβάνει 12 στάδια. Τα αντισώματα αναστέλλουν τη δράση πολυμεράσης μέχρι ένα αρχικό στάδιο ενεργοποίησης στους 95°C, αποτρέποντας το σχηματισμό διμερών εκκινητών και μη ειδικών προϊόντων, δίνοντας βελτιωμένη ειδικότητα και ευαισθησία. Να μπορεί να πολλαπλασιάσει αλληλουχίες (amplicons) μήκους έως και 6kb. Να προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό background DNA. Να διαθέτει buffer ειδικής σύνθεσης που περιλαμβανει Mg και dNTP. Να έχει υψηλή απόδοση σε fast ή standard PCR συνθήκες και να έχει υψηλή αντοχή έναντι αναστολέων. Να είναι κατάλληλο για: Γονοτυποποίηση, TA cloning, Colony PCR. Direct PCR πό βακτηριακή καλλιέργεια, αίμα και ούρα Routine και Multiplex PCR Ανίχνευση στόχων με χαμηλό αριθμό αντιγράφων Πολλαπλασιασμό μεθυλιωμένου DNA «Δύσκολη» PCR σε πλούσιες σε GC (έως και 71% GC) ή AT DNA αλληλουχίες. To manual του αντιδραστηρίου να περιλαμβάνει QR-code για την εύκολη πρόσβαση στη βάση troubleshooting του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και link για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας annealing στα πειράματα PCR (Tm calculator). Να διατίθεται σε συσκευασία των 1000 reactions των 50μl. |  |  |  |
| 45 | Αναστολέας RNασων ανασυνδυασμένος. Να έχει παραχθεί σε E-coli. Να έχει καθαρισθεί με χρωματογραφία συγγένειας. Να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τους αναστολείς της RNase από ήπαρ χοίρου και ανθρώπινου πλακούντα. Να μπορεί να προστεθεί απευθείας σε μίγματα που περιέχουν RNA και να μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα με φαινόλη. Να μην αναστέλλει την δράση της RNase H της αντίστροφης μεταγραφάσης. Να είναι ενεργός σε μεγάλο εύρος pH. Να είναι κατάλληλος για τις παρακάτω εφαρμογές: cDNA synthesis, In vitro translation , In vitro transcription με cell-free extract, In vitro transcription με SP6 ή T7 RNA πολυμεράση, Polysome isolation. |  |  |  |
| 46 | Να περιλαμβάνει 1 × 5 mL. Mix σε συγκεντρωση 2X και 1.5 mL 360 GC Enhancer. Να περιέχει όλα όσα απαιτούνται για επιτυχή ενίσχυση PCR σε ένα βολικό πακέτο με όλα τα συστατικά προαναμεμειγμένα και προμετρημένα. Να είναι-έχει: Βελτιστοποιημένο για ένα ευρύ φάσμα στόχων, Υψηλή ευαισθησία, ειδικότητα και απόδοση, Ισχυρή ενίσχυση ακολουθιών πλούσιων σε GC χάρη στο κορυφαίο στην αγορά 360 GC Enhancer, Επίτευξη δεδομένων αλληλουχίας υψηλής ποιότητας, Συσκευασία 1Χ5ml |  |  |  |
| 47 | Έτοιμο προς χρήση κιτ ποσοτικής RT-PCR ενός βήματος (one-step qRT-PCR) για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση RNA. Να συνδυάζει αντίστροφη μεταγραφάση superscript III (βέλτιστη λειτουργία στους 42−60°C) και platinum taq DNA πολυμεράση σε ένα ενζυμικό μείγμα. Τόσο η σύνθεση cDNA όσο και η PCR να εκτελούνται σε ένα μόνο σωληνάριο χρησιμοποιώντας ειδικούς εκκινητές και είτε ολικό RNA ή mRNA. Το 2X mix να αποτελείται από ρυθμιστικό διάλυμα με MgSO4, dNTP και σταθεροποιητές. Να περιλαμβάνεται και σωληνάριο 50 mM MgSO4 για περαιτέρω βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης Mg2+. Το κιτ να επιτρέπει την εξαιρετικά ευαίσθητη ανίχνευση από μόλις 10 αντίγραφα προτύπου RNA, με δυναμικό εύρος που υποστηρίζει ακριβή ποσοτικοποίηση mRNA σε έως και 1 μg ολικού RNA. Να υπάρχουν πρωτόκολλα για τη χρήση του με πληθώρα συστημάτων real-time pcr όπως τα Applied Biosystems 7000, 7300, 7500, 7700, 7900HT, GeneAmp 5700; Bio-Rad iCycler; Agilent Mx3000P, Mx3005P, Mx4000; Corbet Research Rotor-Gene; MJ Research DNA Engine Opticon, Opticon 2, and Chromo4 και Cepheid SmartCycler. Να περιέχει 100 μl SuperScript III/Platinum Taq Mix, 2 × 1.25 ml 2X Reaction Mix, 1 ml Magnesium Sulfate (50 mM) και 100 μl ROX Reference Dye (25 μM), ποσότητες για τουλάχιστον 100 αντιδράσεων των 50μL. |  |  |  |
| 48 | Ανασυνδυασμένη αντίστροφη μεταγραφάση M-MLV σε συγκέντρωση 200 units/μl και συσκευασία των 50.000 units. Tο ένζυμο να είναι προϊόν του γονιδίου pol του M-MLV και να αποτελείται από μία μόνο υπομονάδα με μοριακό βάρος 71 kDa. Να παρέχεται σε διάλυμα (storage buffer) σύστασης 20mM Tris-HCl (pH 7,5), 200mM NaCl, 0,1mM EDTA, 1mM DTT, 0,01% Nonidet P-40 και 50% γλυκερόλη. Να είναι κατάλληλη για First-strand cDNA synthesis από μεγάλoυ μήκους messenger RNA (>5kb). Να παραδίδεται με 5Χ Reaction Βuffer με τελική συγκέντρωση 1Χ (1:5 αραίωση) 50mM Tris-HCl (ph 8,3 - 25°C), 75mM KCl, 3mM MgCl2 και 10mM DTT. Να γίνεται ανενεργή με θέρμανση για 10 λεπτά στους 70°C. |  |  |  |
| 49 | Πλήρες Kit για την εφαρμογή One-Step RT-PCR υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας με χρήση hotstart πολυμεράσης. To κιτ να εξασφαλίζει πρωτόκολλο κυκλοποίησης που διαρκεί λιγότερο από μία ώρα. Το κιτ να περιλαμβάνει: 8 vials για 200 αντιδράσεις: 2 x 1 ml OneStep Ahead RT-PCR Master Mix, 1 x 200 µl OneStep Ahead RT Mix, 1 x 200 µl Template Tracer, 1 x 50 µl Master Mix Tracer, 2 x 1.9 ml water, 1 x 2 ml Q-Solution. Ο συνδυασμός των τριών ενζύμων του kit να εξασφαλίζει: την υψηλή ειδικότητα και απόδοση της αντίδρασης (όπως σε περιπτώσεις templates με δύσκολες δευτεροταγείς δομές) και την απαιτούμενη μεγάλη ευαισθησία όταν χρησιμοποιείται απειροελάχιστη ποσότητα RNA (από 0,1pg – 2μg). Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπως, ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και ανίχνευση ιϊκού γενετικού υλικού. Συσκευασία: 200 αντιδράσεις |  |  |  |

Aνοικτός Πίνακας ΙV: Κιτ απομόνωσης  CPV 33696500-0. Γίνονται δεκτές προσφορές   για ένα,  περισσότερα  ή για όλα τα είδη

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Πλήρες Kit για τον καθαρισμό προϊόντων PCR, με στήλες, εντός 5 λεπτών. Aπόδοση: 95% ανάκτηση των DNA τμημάτων μήκους 100bp-10kb. Το κιτ να εξασφαλίζει την αποτελεσματική δέσμευση μονόκλωνων ή δίκλωνων PCR προϊόντων, ακόμα και πολύ μικρού μεγέθους (πχ 100 bp) και έως και 99,5% απομάκρυνση των εκκινητών. Το κιτ να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για απομάκρυνση και oligo-dT εκκινητών μετά την σύνθεση cDNA ή και απομάκρυνση διαφόρων προσδετών σε πειράματα κλωνοποίησης. >99,5% απομάκρυνση των primers. Oγκος έκλουσης του DNA: 30-50μl. Συσκευασία: 250 preps |  |  |  |
| 51 | Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση γενωμικού DNA από ζύμες, βακτήρια και ζωικούς ιστούς ή κύτταρα, με spin-columns, μέσα σε 20 λεπτά μετά την κυτταρική λύση. Μέγιστη ποσότητα δείγματος: 25 mg ιστός, 5x106 κύτταρα, 2x 109 βακτήρια. Απόδοση: 6-40 μg DNA ανάλογα το δείγμα. Συσκευασία: 250 preps |  |  |  |
| 52 | Πλήρες Kit για ταχεία απομόνωση ιικού RNA από 140μl βιολογικό δείγμα ελεύθερο κυττάρων (πλάσμα, ορό, ούρα , εγκεφαλονωτιαίο υγρό κ.α.) και ιικού ή βακτηριακού DNA από ούρα, με spin-columns μέσα σε 20-40 λεπτά. Αρχική ποσότητα δείγματος: 140 μl. Ογκος έκλουσης: 50μl. Να διατίθεται σε συσκευασία 250 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 53. | Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση Total RNA από κύτταρα ή ιστούς (νωπούς ή παραφινωμένους) και βακτήρια ή ζύμες, με spin-columns σε 20 λεπτά. Αρχική ποσότητα δείγματος: 0.5-30mg ιστού, 100-1x107 κύτταρα Απόδοση: έως 100μg Total RNA. Ογκος έκλουσης: 30-100 μl. Να διατίθεται σε συσκευασία 50 αντιδράσεων. |  |  |  |

Aνοικτός Πίνακας V: Αντιδραστήρια για υπάρχοντα εξοπλισμό εργαστηρίου 33696500-0, 33140000‑3, 24111700-2 κύλινδροι αζώτου

Γίνονται δεκτές προσφορές   για ένα,  περισσότερα  ή για όλα τα είδη.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Αντιδραστήρια απομόνωσης νουκλεϊκών oξέων MagCore Viral Nucleic Acid Extraction Kit (high sensitivity) (200/400 μl) για ταχεία απομόνωση από κλινικά δείγματα για ανίχνευση SARS-COV-2 με συνοδό εξοπλισμό. Κιτ για απομόνωση ιικού DNA/RNA από πλάσμα, ορό, στυλεούς, ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό και σωματικά υγρά. Ο όγκος δείγματος να είναι μεταξύ 200 και 400μl. Το κιτ να είναι υψηλής ευαισθησίας. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο μηχάνημα MagCore. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία magnetic beads. Το κιτ να περιέχει τα εξής: Pre-filled Cartridges, Proteinase K, PK Storage Buffer, Carrier RNA, RNase Free Water, Disposable Tip & Holder Sets, Sample Tubes, Elution Tubes. Όλα τα πλαστικά αναλώσιμα να είναι ελεύθερα από DNase και RNAse. Όλα τα απαραίτητα buffers, μαγνητικά σφαιρίδια και Proteinase K να περιέχονται σε προγεμισμένες κασέτες. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 96 απομονώσεων. Να φέρει σήμανση CE/IVD. Για χρήση στον υπάρχοντα εξοπλισμό. |  |  |  |
| 55 | Κιτ για απομόνωση ολικού DNA από έως και 400μl αρχικό δείγμα αίματος, ορού, πλάσματος και buffy coat/ kit για 96 απομονώσεις. Κιτ για απομόνωση ολικού DNA (συμπεριλαμβανομένου γενομικού, μιτοχονδριακού και ιικού DNA) από έως και 400μl αρχικό δείγμα αίματος, ορού, πλάσματος και buffy coat. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο μηχάνημα MagCore. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία magnetic beads. Όλα τα απαραίτητα buffers, μαγνητικά σφαιρίδια και Proteinase K να περιέχονται σε προγεμισμένες κασέτες. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας DNA: A260/280 > 1.85. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 60 λεπτά για αρχικό όγκο δείγματος 400μl και σε λιγότερο από 45 λεπτά για αρχικό όγκο δείγματος 200μl. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 96 απομονώσεων. Να φέρει σήμανση CE/IVD. Για χρήση στον υπάρχοντα εξοπλισμό. |  |  |  |
| 56 | Κιτ για απομόνωση ολικού DNA (συμπεριλαμβανομένου γενομικού, μιτοχονδριακού και ιικού DNA) από ιστούς, ιστούς μονιμοποιημένους σε παραφίνη, στυλεούς, κόπρανα, πλάσμα, ορό, στυλεούς, ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό και σωματικά υγρά. Ο όγκος δείγματος να είναι μεταξύ 200 και 400μl. Το κιτ να είναι υψηλής ευαισθησίας. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο μηχάνημα MagCore. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία magnetic beads. Το κιτ να περιέχει τα εξής: Pre-filled Cartridges, Proteinase K, PK Storage Buffer, Carrier RNA, RNase Free Water, Disposable Tip & Holder Sets, Sample Tubes, Elution Tubes. Όλα τα πλαστικά αναλώσιμα να είναι ελεύθερα από DNase και RNAse. Όλα τα απαραίτητα buffers, μαγνητικά σφαιρίδια και Proteinase K να περιέχονται σε προγεμισμένες κασέτες. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 96 απομονώσεων. Να φέρει σήμανση CE/IVD. |  |  |  |
| 57 | Κιτ για απομόνωση ολικού DNA από δείγματα ιστών σε παραφίνη. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο μηχάνημα MagCore. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων επικαλυμμένων με κυτταρίνη. Να περιλαμβάνει την μέθοδο One-Step Heating όπου θα λιώνει η παραφίνη και θα γίνεται η λύση του δείγματος την ίδια στιγμή χωρίς την χρήση επιβλαβών ουσιών, όπως ξυλόλης. Να έχουν σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί δύο πρωτόκολλα για διαφορετικά μεγέθη ιστών: 2 ώρες για μικρά δείγματα / 16 ώρες για μεγάλα δείγματα.Η αποπαραφίνωση να γίνεται με SULA oil. Να χρησιμοποιείται σε δείγματα ιστών, κοπράνων, στυλεών και σε εγκληματολογικά δείγματα. Το κιτ να περιέχει τα εξής: Pre-filled Cartridges,Thermostable caps, Pipette Tip & Holder Sets, Elution Tubes, Proteinase K, PK Storage Buffer, και SULA OIL. Το απομονωμένο DNA να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε PCR, real-time PCR, restriction enzyme digestion, southern blotting. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 72 απομονώσεων. Να φέρει σήμανση CE/IVD |  |  |  |
| 58 | Κιτ διαχωρισμού πρωτεϊνών μοριακού βάρους 12-230kDA, με 8 δοχεία των 25 τριχοειδών (25-Capillary Cartridges). Tο είδος να είναι συμβατό με το σύστημα Αυτόματου Western Blot Jess™. Το κιτ να περιέχει: Προ-γεμισμένες μικροπλάκες με ρυθμιστικό διάλυμα δοκιμασίας (Running Buffer), ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης, συμπυκνωμένο ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων (10x), έτοιμο προς χρήση βιοτινυλιωμένο μάρτυρα μοριακού βάρους (Ladder), συμπυκνωμένο μείγμα φθορισμού (5x), διθειοθρεϊτόλη (DTT). Το κιτ να περιέχει λεπτομερείς οδηγίες χρήσης. |  |  |  |
| 59 | Το είδος να είναι συμβατό με το σύστημα Αυτόματου Western Blot Jess™. Το κιτ να περιέχει: Λουμινόλη (Luminol-S), υπεροξείδιο (Peroxide), στρεπταβιδίνη επισημασμένη με ένζυμο υπεροξειδάσης (HRP), διάλυμα αραίωσης αντισώματος. Το κιτ να περιέχει λεπτομερείς οδηγίες χρήσης. |  |  |  |
| 60 | Πλήρες κιτ για τον αυτοματοποιημένο ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό τμημάτων DNA μεγέθους από 15 bp έως 5 kb. Τμήματα DNA μικρότερα από 1 Kb να δύναται να διαχωριστούν με διακριτική ικανότητα 20-50 bp. Το κιτ να είναι συμβατό με το αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτροφόρησης QIAxcel. Το κιτ να περιλαμβάνει: QIAxcel DNA Screening Gel Cartridge, Buffers, Mineral Oil, QX Intensity Calibration Marker, 12-Tube Strips |  |  |  |
| 61 | Δείκτης μεγέθους DNA με τμήματα μεγέθους 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, και 2500 bp. Συγκέντρωση 100 ng/µl, κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο σύστημα ηλεκτροφόρησης QIAxcel. |  |  |  |
| 62 | Δείκτης ευθυγράμμισης με τμήματα μεγέθους 15 bp και 3 kb, κατάλληλο για χρήση στο αυτόματο σύστημα ηλεκτροφόρησης QIAxcel. |  |  |  |
| 63 | Διάλυμα διαχωρισμού DNA φραγμάτων, συμβατό με το αυτόματο σύστημα ηλεκτροφόρησης QIAxcel. Συσκευασία: 40mL |  |  |  |
| 64 | Σωληνάρια όγκου 0.2 ml σε μορφή strip των 12, συμβατά με το αυτόματο σύστημα ηλεκτροφόρησης QIAxcel. |  |  |  |
| 65 | Συσκευασία 6 κυλίνδρων αζώτου – συμβατών με το αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτροφόρησης QIAxcel. |  |  |  |
| 66 | Κιτ για την απόλυτη ποσοτικοποίηση RNA στόχων ή RNA & DNA στόχων(έως 5 στόχους) με εφαρμογή Digital PCR με νανοπλάκες. Το κιτ να είναι συμβατό με το προσφερόμενο σύστημα Digital PCR. Να περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας πολυμεράση η οποία να παραμένει ανενεργή σε θερμοκρασία δωματίου (hot start). Να συνοδεύεται από ένα RNA μάρτυρα εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά ως έλεγχος της αντίστροφης μεταγραφής και της ενίσχυσης του στόχου. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με probes υδρόλυσης. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές που απαιτούν ταυτόχρονη ανίχνευση στόχων RNA και DNA. Να περιέχει μίγμα αντίδρασης 4x (Mastermix) βελτιστοποιημένο για microfluidic χρήση σε νανοπλάκες, Reverse Transcription Mix 100x και RNase-free νερό. Η συσκευασία να περιέχει αντιδραστήρια αρκετά για τουλάχιστον 500 αντιδράσεις. |  |  |  |
| 67 | Microfluidic πλάκες, οι οποίες να φέρουν 8 διαμερισματοποιημένα βοθρία (wells), με 26.000 διαμερίσματα ανά βοθρίο. Ο όγκος αντίδρασης ανά βοθρίο να είναι 40μl. Η συσκευασία να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 πλάκες. Συμβατές με το προσφερόμενο σύστημα Digital PCR. |  |  |  |
| 68 | Qubit RNA HS Assay Kit, Κατάλληλο για χρήση με το Qubit Fluorometer, Sample Type (General): RNA Quantitation Range: 4-200 ng, Συσκευασία 500 αντιδρασεις |  |  |  |

Aνοικτός Πίνακας VI: Εργαστηριακά αντιδραστήρια με CPV 33696500-0. Γίνονται δεκτές προσφορές   για ένα,  περισσότερα  ή για όλα τα είδη.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC. Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 6. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. Να δίνεται τιμή ανά βάση. |  |  |  |
| 70 | Σύνθεση ιχνηθετών (probes) για Real Time PCR τα οποία να φέρουν στο 5΄άκρο FAM/HEX/ TET/ JOE/ TAMRA/CY/ROX και στο 3΄άκρο BHQ1/BHQ2/TAMRA/BBQ650. Να διατίθενται σε ποσότητα 50nmol και να είναι καθαρισμένα με HPLC. Να είναι δυνατό η αλληλουχία να περιέχει wobbles. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα. Να παρέχονται μαζί με με έτοιμο προς χρήση Qpcr probe dilution buffer (10 Mm Tris-HCl; 1 Mm EDTA; Ph 8). Η ποιότητα τους να έχει ελεγθεί με MALDI-TOF MS. Να δίνεται τιμή ανά ιχνηθέτη η οποία να είναι ανεξάρτητη του μήκους της αλληλουχίας του. Ο χρόνος παράδοσης να μην είναι μεγαλύτερος από 8 ημέρες. |  |  |  |

Aνοικτός Πίνακας VII: Παροχή υπηρεσιών 98110000-7. Γίνονται δεκτές προσφορές   για ένα,  περισσότερα  ή για όλα τα είδη.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Παροχή υπηρεσίας αλληλούχισης DNA έως και 1000 βάσεις. Η αλληλούχιση να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δείγματα PCR προϊόντος. H προσφερόμενη τιμή να αφορά αλληλούχιση DNA ανά 96-wellplate. Σαν αντίδραση νοείται η αλληλούχιση κάθε δείγματος με έναν εκκινητή. Ο καθαρισμός (purification) του δείγματος προς αλληλούχιση να μην περιλαμβάνεται στην ανάλυση καθώς πραγματοποιείται από το εργαστήριο. |  |  |  |

Aνοικτός Πίνακας VIII : Χημικά  CPV 33696300-8. Γίνονται δεκτές προσφορές   για ένα,  περισσότερα  ή για όλα τα είδη.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Πολυ-ʟ-λυσίνης υδροβρωμική (Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide), συνθετική, συμβατή για κυτταρική καλλιέργεια με συγκέντρωση λυσίνης >= 0.47 mmol και επίπεδο ενδοτοξινών <= 1 EU/m. Συσκευασία 50 ml |  |  |  |
| 73 | Προπαρασκευασμένα τρυβλία Columbia agar (Sheep blood 5%) διαμέτρου 90mm κατάλληλα για την ανάπτυξη επιθετικών και μη οργανισμό και τον προσδιορισμό αιμολυτικών αντιδράσεων. Να περιέχουν 22ml θρεπτικού με απόκλιση το πολύ 2ml. Το pH να είναι 7.3 με απόκλιση όχι μεγαλύτερη από 0,2. Να έχουν χρόνο ζωής 90 ημέρες. Να έχει δοκιμαστεί η ανάπτυξη τουλάχιστον των παρακάτω μικροοργανισμών: Staphylococcus aureus ATCC® 25923 , Streptococcus pneumoniae ATCC® 6305, Streptococcus pyogenes ATCC® 19615, Escherichia coli ATCC® 25922.Να έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία αποστείρωσης σε αερόβιες συνθήκες για 7 ημέρες στους 22 ± 2°C και για 7 ημέρες στους 35 ± 2°C. Να έχουν υποβληθεί σε μικροβιολογικό έλεγχο με εμβολιασμό για την αξιολόγηση της παραγωγικότητας: 50-100CFU και επώαση για 18-24 ώρες στους 36 ± 1°C. Να διαθέτουν πιστοποίηση CE-IVD. |  |  |  |

Aνοικτός Πίνακας IX: Διάφορα εργαστηριακά αναλώσιμα  CPV 33790000-4. Γίνονται δεκτές προσφορές   για ένα,  περισσότερα  ή για όλα τα είδη.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Γάντια εξέτασης μίας χρήσης από νιτρίλιο, χωρίς λατεξ, χωρις πούδρα, μη αποστειρωμένα αμφιδέξια. Medical 93/42/EEC, Class I, EN 455, PPE 89/686/EEC, Category III, EN 374, EN420, AQL 1.5. Μέγεθος Medium. 100τμχ/συσκευασία |  |  |  |
| 75 | Γάντια εξέτασης μίας χρήσης από νιτρίλιο, χωρίς λατεξ, χωρις πούδρα, μη αποστειρωμένα αμφιδέξια. Medical 93/42/EEC, Class I, EN 455, PPE 89/686/EEC, Category III, EN 374, EN420, AQL 1.5. Μέγεθος sMALL. 100τμχ/συσκευασία |  |  |  |
| 76 | Για απολύμανση αντικειμένων, συσκευών νοσηλείας, μικρών επιφανειών και εξοπλισμού (καρότσια, κρεβάτια, φορεία, κομοδίνα, κ.α.) με ταυτόχρονο καθαρισμό λιποειδών ρύπων, με βασικά συστατικά την αιθυλική αλκοόλη, την ισοπροπυλική αλκοόλη, και το πολυεξανίδιο (διγουανίδη). Να στεγνώνει γρήγορα και να είναι κατάλληλο για ταχεία απολύμανση σε σκληρές, μαλακές ή υφασμάτινες επιφάνειες. Να είναι κατάλληλο για απολύμανση όλων των αντικειμένων και επιφανειών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με ασθενείς και νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό (π.χ. χειρουργική τράπεζα, έπιπλα θαλάμου ασθενών κλπ.) με χρόνο δράσης 1-5 λεπτών. Να είναι πλήρως συμβατό με το δέρμα. Να είναι βακτηριοκτόνο, φυματιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (Ηπατίτιδα Β΄, ΑΙDS, κτλ.). Το πρωτόκολλο ελέγχου της απολυμαντικής δράσης του προϊόντος είναι σύμφωνα με το DGHM. Να είναι βιοδιασπώμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διατίθεται έτοιμο προς χρήση. Να προσφέρεται συσκευασμένο σε δοχεία του 1 λίτρου και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις ψεκαστικές συσκευές της αγοράς. Επίσης, να διατίθεται με δική του συσκευή ψεκασμού. |  |  |  |
| 77 | Οι πιπέτες παστέρ μήκους 230 mm είναι κατασκευασμένες από γυαλί με μακρύ και λεπτό άκρο. [ κατασκευασμένο από ανθεκτικό και ανθεκτικό στη θερμότητα γυαλί, βοριοπυριτικό γυαλί]. Οι πιπέτες έχουν χωρητικότητα συγκράτησης περίπου 2 mL. Χωρίς βαμβάκι. Το επάνω άκρο της πιπέτας συσφίγγεται για να συγκρατήσει ένα βαμβακερό πώμα. Είναι σύμφωνα με το ISO 7712 και είναι για μία χρήση. Εύχρηστη συσκευασία σε κουτιά που περιέχουν 250 τεμάχια |  |  |  |

Κλειστός Πίνακας Χ: Αντιδραστήρια απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων για χρήση σε αυτοματοποιημένο μηχάνημα, με συνοδό εξοπλισμό με CPV 33696500-0

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αυτοματοποιημένο σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πλήρως αυτοματοποιημένη επιτραπέζια πλατφόρμα απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων (DNA και RNA) από πληθώρα κλινικών δειγμάτων (ολικό αίμα, κύτταρα, ιστούς, FFPE, δείγματα υγρής βιοψίας, κυκλοφορούν ελεύθερο κυττάρων DNA (ccfDNA), στοματικό επίχρισμα επί στειλεού, βιολογικά υγρά και άλλα). 2. Το σύστημα να μπορεί να επεξεργάζεται ταυτόχρονα έως και 24 δείγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα (ανάλογα με το εκάστοτε πρωτόκολλο και αρχικό όγκο δείγματος). 3. Να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια προδιανεμημένα σε ειδικές φύσιγγες (cartridges) που διατρυπιούνται αυτόματα για αποφυγή επιμολύνσεων. 4. Η απομόνωση θα πρέπει να είναι δυνατή ακόμα και για ένα δείγμα χωρίς καμία επιπλέον κατανάλωση αντιδραστηρίων. 5. Το σύστημα να χρησιμοποιεί τεχνολογία μαγνητικού διαχωρισμού, για την απομόνωση και τον καθαρισμό των νουκλεϊνικών οξέων. 6. Η απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων να πραγματοποιείται με τη χρήση ρυγχών με ηθμό (filter-tips) μίας χρήσεως, που να προσαρμόζονται αυτόματα στο ρομποτικό βραχίονα μέσα στο σταθμό εργασίας του. 7. Να διαθέτει θερμαντικό σύστημα, για την θέρμανση συγκεκριμένων θέσεων της φύσιγγας (cartridge) όταν απαιτείται από το αντίστοιχο πρωτόκολλο. 8. Να διαθέτει έτοιμα προεγκατεστημένα πρωτόκολλα απομόνωσης για τα kits που χρησιμοποιεί αλλά και δυνατότητα διαχείρισης αρχείων αναφορών. 9. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του όγκου έκλουσης, ανάλογα με το πρωτόκολλο που έχει επιλεγεί. 10. Στο τέλος κάθε διαδικασίας (run) να παράγεται αναφορά με όλες τις απαραίτητες παραμέτρους. 11. Να διαθέτει εύχρηστη οθόνη αφής με απλό και φιλικό προς τον χειριστή software απλό στη λειτουργία του. Να μην είναι απαραίτητη η χρήση εξωτερικού PC για την λειτουργία του, ωστόσο να μπορεί να γίνει παρακολούθηση και διαχείριση της λειτουργίας μέσω ειδικής εφαρμογής από tablet, smartphone ή browser υπολογιστή. 12. Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας δύο τύπων λογαριασμών χρηστών (administrator & operator), για τον καλύτερο έλεγχο πρόσβασης και λειτουργίας του οργάνου. 13. Να επιτυγχάνεται απομόνωση με υψηλή ευαισθησία για αρχικά δείγματα μεγάλου όγκου (έως 10 ml). 14. Τα νουκλεϊνικά οξέα που απομονώνονται να είναι υψηλής καθαρότητας και κατάλληλα για χρήση σε μοριακές τεχνικές υψηλής ευαισθησίας όπως PCR, Real-Time PCR, digital PCR, NGS. 15. To σύστημα να διαθέτει προεγκατεστημένη λάμπα UV LED για την απολύμανση των εσωτερικών επιφανειών και την αποφυγή των επιμολύνσεων. 16. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης barcode reader για την άμεση εισαγωγή δεδομένων τόσο για τα δείγματα, όσο και για τα αντιδραστήρια. 17. Να διαθέτει τουλάχιστον 1 θύρα USB για σύνδεση εξωτερικών συσκευών (usb stick κ.α). 18. Να συνοδεύεται από ειδικό USB stick για τη μεταφορά νέων, επιπλέον πρωτοκόλλων στο όργανο. 19. Να μπορεί να συνδεθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ινστιτούτου (LIS). 20. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης με διάθεση ανταλλακτικών και άμεση ανταπόκριση, εντός 48 ωρών σε περίπτωση βλάβης, από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό τεχνικό προσωπικό. 21. Να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO τόσο από την κατασκευάστρια εταιρεία όσο και από την προμηθεύτρια εταιρεία. Ειδικότερα να διατίθενται και να κατατεθούν Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2015 και ISO13485:2016. 22. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστικό οίκο (να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά) που θα είναι σε θέση να αναλάβει και να επιλύσει τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. |  |  |  |

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.1 | Πλήρες κιτ για την αυτοματοποιημένη απομόνωση γενετικού υλικού DNA και RNA ιών, και DNA βακτηρίων από ολικό αίμα, ορό, πλάσμα, ΕΝΥ, ούρα, αναπνευστικά δείγματα και άλλα ελεύθερα-κυττάρων σωματικά υγρά, με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων. Η αρχική ποσότητα δείγματος να είναι 100μL, 200μL, ή 400μL και ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει τον όγκο έκλουσης ανάμεσα στο εύρος 50-200μl ανάλογα με τη φύση του δείγματος και τις ανάγκες των εφαρμογών που ακολουθούν. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης εσωτερικού control και carrier για την αποφυγή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί σε συμβατό εξοπλισμό χωρίς επιπλέον υλικό ή οικονομική επιβάρυνση. Τα αντιδραστήρια να παρέχονται σε προγεμισμένες και σφραγισμένες κασέτες, ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή επιμολύνσεων, η επεξεργασία ακόμη και ενός δείγματος, χωρίς καμία σπατάλη πλαστικών και χωρίς επιπλέον κόστος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ταχύτητα και η ευκολία στη φόρτωση του συστήματος αυτόματης απομόνωσης. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση και να αποσφραγίζονται αυτόματα από το μηχάνημα και όχι από τον χειριστή. Η απομόνωση να πραγματοποιείται σε λιγότερο από 40 λεπτά με χρήση τεχνολογίας μαγνητικών σφαιριδίων. Να διαθέτουν γραμμωτό κώδικα (Barcode) για την αποφυγή ανθρώπινου λάθους. Να διατίθεται σε συσκευασία 48 δειγμάτων. |  |  |  |
| 78.2 | Πλήρες κιτ για την αυτοματοποιημένη απομόνωση γενωμικού DNA από ιστούς ή άλλα βιολογικά δείγματα με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων.Το κιτ να επιτρέπει την απομόνωση γενωμικού DNA από ιστούς (νωπούς ή παραφινωμένους), από βακτηριακές καλλιέργειες σε υγρή μορφή ή αποικίες, από κυτταρικές καλλιέργειες, από παρειακά κύτταρα (buccal cells) και από κηλίδες αίματος. Ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει τον όγκο έκλουσης ανάμεσα σε 50, 100, 200μl ανάλογα με τη φύση του δείγματος και τις ανάγκες των εφαρμογών που ακολουθούν. Η απόδοση του kit των αντιδραστηρίων να είναι 9–28 µg ανάλογα το είδος του δείγματος.Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί σε συμβατό εξοπλισμό χωρίς επιπλέον υλικό ή οικονομική επιβάρυνση. Τα αντιδραστήρια να παρέχονται σε προγεμισμένες και σφραγισμένες κασέτες, ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή επιμολύνσεων, η επεξεργασία ακόμη και ενός δείγματος, χωρίς καμία σπατάλη πλαστικών και χωρίς επιπλέον κόστος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ταχύτητα και η ευκολία στη φόρτωση του συστήματος αυτόματης απομόνωσης. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση και να αποσφραγίζονται αυτόματα από το μηχάνημα και όχι από τον χειριστή. Η απομόνωση να πραγματοποιείται σε λιγότερο από 40 λεπτά με χρήση τεχνολογίας μαγνητικών σφαιριδίων. Να διαθέτουν γραμμωτό κώδικα (Barcode) για την αποφυγή ανθρώπινου λάθους. Να διατίθεται σε συσκευασία 48 δειγμάτων. |  |  |  |
| 78.3 | Πλήρες κιτ για την αυτοματοποιημένη απομόνωση γενωμικού DNA από ολικό αίμα (νωπό ή συντηρημένο σε ψύξη ή κατάψυξη, με οιοδήποτε αντιπηκτικό) ή buffy coat, με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων. Η αρχική ποσότητα δείγματος να είναι 200μl και ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει τον όγκο έκλουσης ανάμεσα σε 50, 100, 200μl ανάλογα με τη φύση του δείγματος και τις ανάγκες των εφαρμογών που ακολουθούν. Η απόδοση του kit των αντιδραστηρίων να είναι έως και 6.0 μg. Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί σε συμβατό εξοπλισμό χωρίς επιπλέον υλικό ή οικονομική επιβάρυνση.Τα αντιδραστήρια να παρέχονται σε προγεμισμένες και σφραγισμένες κασέτες, ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή επιμολύνσεων, η επεξεργασία ακόμη και ενός δείγματος, χωρίς καμία σπατάλη πλαστικών και χωρίς επιπλέον κόστος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ταχύτητα και η ευκολία στη φόρτωση του συστήματος αυτόματης απομόνωσης. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση και να αποσφραγίζονται αυτόματα από το μηχάνημα και όχι από τον χειριστή. Η απομόνωση να πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά με χρήση τεχνολογίας μαγνητικών σφαιριδίων. Να διαθέτουν γραμμωτό κώδικα (Barcode) για την αποφυγή ανθρώπινου λάθους. Να διατίθεται σε συσκευασία 48 δειγμάτων. |  |  |  |

Κλειστός Πίνακας ΧΙ: Αντιδραστήρια αλληλούχισης κατά Sanger με συνοδό εξοπλισμό με CPV 33696500-0 και 33790000-4

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενετικός αναλυτής αλληλούχισης κατά Sanger και τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να είναι κατάλληλος για ανάγνωση νουκλεοτιδικών ακολουθιών κατά Sanger (αλληλούχιση) και για ανάλυση μεγέθους θραυσμάτων νουκλεΐκών οξέων (fragment analysis) με ακρίβεια ενός ζεύγους βάσης. 2. Να συνιστά σύστημα πλήρως αυτοματοποιημένο, από την φόρτωση των δειγμάτων μέχρι τον προσδιορισμό της ακολουθίας ή του μεγέθους του θραύσματος. 3. Να διαθέτει έως τέσσερα (4) τριχοειδή, με δυνατότητα ανάλυσης από 1 έως 150 δείγματα ημερησίως (24h) με την ελάχιστη δυνατή απώλεια αναλωσίμων. Για αυτόν τον λόγο, όλα τα αναλώσιμα πρέπει να παρέχονται χωριστά και πρέπει να επιτρέπεται η τοποθέτηση εντός μηχανήματος, κάθε αναλώσιμου ξεχωριστά. 4. Για την εφαρμογή του sequencing, θα πρέπει ο αναλυτής να μπορεί αναλύει αλληλουχίες με μέγεθος τουλάχιστον 800bp σε περίπου 1 ώρα. 5. Ανάλογα με την εφαρμογή (sequencing ή fragment analysis), θα πρέπει ο αναλυτής να κάνει χρήση πολυμερούς POP-4 ή POP-7, προκειμένου να μην διακυβεύεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αναγνώρισης ψευδών κορυφών (artifacts) από τον αναλυτή. 6. Με σκοπό την ελαχιστοποίηση απώλειας αναλωσίμων και την δυνατότητα συνεχούς αναφοράς της κατανάλωσης και της ημερομηνίας λήξης, τα αναλώσιμα του αναλυτή (πολυμερές, τριχοειδές, ρυθμιστικά διαλύματα) θα πρέπει να είναι προ διανεμημένα & προ-συσκευασμένα έτοιμα προς χρήση. 7. Με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου, θα πρέπει μέσω του λογισμικού διαχείρισης, να δίνεται η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της θερμοκρασίας του φούρνου, πριν το φόρτωμα των δειγμάτων. 8. Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης του αναλυτή με απομακρυσμένο τρόπο μέσω κατάλληλης εφαρμογής. 9. Να μην απαιτείται εξωτερικός ηλεκτρονικός υπολογιστής για την λειτουργία του αναλυτή και την προετοιμασία του πρωτοκόλλου. 10. Να δέχεται δείγματα σε μεμονωμένα σωληνάρια ή σε σειρές (strips) των 8 σωληναρίων. 11. Να μπορεί να ανιχνεύσει τουλάχιστον 6 από τις κοινές φθορίζουσες χρωστικές. Θα εκτιμηθεί εάν ο προσφερόμενος αναλυτής μπορεί να ανιχνεύσει περισσότερες χρωστικές. 12. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω θύρας ethernet ή wifi. |  |  |  |
|  | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την παραλαβή και εγκατάσταση του συστήματος. - Η εγγύηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την δωρεάν συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Σε αυτό περιλαμβάνεται το κόστος α) της περιοδικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, β) της επισκευής οποιασδήποτε βλάβης, γ) των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών για τις ανωτέρω εργασίες. δ) η εργασία του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρίας. - Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του οργάνου να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015, ή αντίστοιχο. - Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης να είναι το πολύ εντός 8-10 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης. - Ο προμηθευτής να δεσμεύεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα ανταποκρίνεται εντός 2 εργασίμων ημερών το πολύ και ότι θα διαθέτει στοκ των κύριων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την αδιάλειπτη υποστήριξη του συστήματος. |  |  |  |

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.1 | Ρυθμιστικά διαλύματα ανόδου & καθόδου για την ηλεκτροφόρηση, σε συσκευασία έτοιμη προς χρήση. Συσκευασία των 2 cartridges ανά buffer. |  |  |  |
| 79.2 | Πολυμερές POP-7 ειδικό για εφαρμογές αλληλούχισης (Sanger sequencing), έτοιμο προς χρήση, επαρκής ποσότητα για 96 δείγματα. Συσκευασία των 4 τεμαχίων. |  |  |  |
| 79.3 | Ειδικό ελαστικό κάλυμμα δειγμάτων για 8 strip σωληνάρια (strip septa mat). Συσκευασία των 24 τεμαχίων. |  |  |  |
| 79.4 | Σύστημα καθαρισμού αντιδράσεων sequencing με χρήση μαγνητικής ρητίνης (MagneSil® GREEN particles). Ικανό για την απομάκρυνση των μη ενσωματωμένων ddNTPs από την αντίδραση. Συσκευασία 4x96preps (384 αντιδράσεις) |  |  |  |
| 79.5 | Σύστημα 4-τριχοειδών, μήκους 36cm. Συσκευασία του ενός τεμαχίου. |  |  |  |
| 79.6 | Σύστημα αντιδραστηρίων για την αλληλούχιση κατά Sanger με την χρήση φθορίζοντων χρωστικών (dTMR, dCXR, dRSixG and dROneTen terminator dyes). Να είναι έτοιμο προς χρήση σε μορφή master mix. Στην συσκευασία να περιλαμβάνεται κατάλληλο DNA control & εκκινητής, κατάλληλο ρυθμιστικό Buffer & νερό ελεύθερο νουκλεασών. Να είναι επικυρωμένο για χρήση με τον γενετικό αναλυτή Spectrum compact που διαθέτει το εργαστήριο. Συσκευασία των 200 αντιδράσεων. |  |  |  |

Κλειστός Πίνακας ΧΙΙ: Αντιδραστήρια αλληλούχισης ολόκληρου γονιδιώματος για χρήση σε υπάρχοντα εξοπλισμό με CPV 33696500-0

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών.

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.1 | Kit παρασκευής βιβλιοθήκης για αλληλούχιση επόμενης γενιάς. Να μπορεί να παράξει δεδομένα ακρίβειας > 99% . Το kit να χρησιμοποιεί την τελευταία χημεία (V14) της κατασκευάστριας εταιρίας. Να μη χρειάζεται χρήση θερμοκυκλοποιητή για την επίτευξη της βιβλιοθήκης. Συμβατό με την πλατφόρμα αλληλούχισης του εργαστηρίου (Oxford Nanopore Technologies).Να έχει αντιδραστήρια σήμανσης έως και 24 δειγμάτων ταυτόχρονα. Συσκευασία 6 αντιδράσεων. . Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας. Συσκευασία 6Χ24 αντιδράσεΙς |  |  |  |
| 80.2 | Kit με συνοδευτικά αντιδραστήρια για χρήση σε συνδυασμό με τα kit παρασκευής βιβλιοθηκών της εταιρίας Oxford Nanopore Technologies. Να περιέχει: 2x Native adapter (NA), 2x Long Fragment Buffer (LFB), 2x Short Fragment Buffer (SFB), 1x AmPure XP Beads. Συμβατά με την τελευταία χημεία τύπου V14. Συσκευασία 12 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 80.3 | Kit παρασκευής βιβλιοθηκής με σκοπό την ανίχνευση (τουλάχιστον σε επίπεδο γένους) βακτηρίων και μυκήτων. Να είναι συμβατό με την πλατφόρμα Oxford Nanopore Technologies του εργαστηρίου και να είναι της πιο σύγχρονης χημείας (V14). Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 24 δείγματα ταυτόχρονα. Η αναγνώριση να βασίζεται στην ενίσχυση ολόκληρου του γονιδίου 16s και του ITS. Ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει εαν θα γίνει ενίσχυση και των 2 γονιδίων ή μόνο ενός εξ αυτών. Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας. Συσκευασία 6Χ24 αντιδράσεΙς |  |  |  |
| 80.4 | Kit με συνοδευτικά αντιδραστήρια για χρήση σε συνδυασμό με τα kit παρασκευής βιβλιοθηκών της εταιρίας Oxford Nanopore Technologies. Να περιέχει: 4x Short Fragment Buffer (SFB). Συσκευασία 4 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 80.5 | Kit με συνοδευτικά αντιδραστήρια για χρήση σε συνδυασμό με τα kit παρασκευής βιβλιοθηκών της εταιρίας Oxford Nanopore Technologies. Να περιέχει: Sequencing Buffer (SB), Elution Buffer (EB),Library Solution (LIS) Library Beads (LIB), Flow Cell Flush (FCF) και (FCT). Συμβατά με την τελευταία χημεία τύπου V14. Συσκευασία 12 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 80.6 | Kit με όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της κυψελίδας μικρορευστομηχανικής. Να χρησιμοποιεί νουκλεάσες για την απομάκρυνση του 99.9% της προηγούμεμξς βιβλιοθήκης.Συμβατό με την πλατφόρμα αλληλούχισης του εργαστηρίου (Oxford Nanopore Technologies) Συσκευασία 6 αντιδράσεων. Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας. Συσκευασία 6 αντιδράσεων |  |  |  |
| 80.7 | Κυψελίδα μικρορευστομηχανικής έκδοσης R10 συμβατή με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό MinION του εργαστηρίου. Να υποστηρίζει τα κιτ χημείας V14 του ίδιου οίκου. Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας. |  |  |  |
| 80.8 | Μαγνητικά σφαιρίδια βασισμένα στην τεχνολογία Solid Phase Reverse Immobilization (SPRI). Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό DNA καθώς και την επιλογή συγκεκριμένου μήκους τμημάτων DNA κατά την προετοιμασία δειγμάτων για αλληλούχιση. Να έχουν πάνω απο 1.500 citations. Συσκευασία των 5ml(1Χ5 ml) |  |  |  |
| 80.9 | Πρωτεϊνάση Κ, κατάλληλη για ευρύ φάσμα εφαρμογών μοριακής βιολογίας όπως sequencing και amplification sample preparation. Με ισχυρή δραστικότητα σε μεγάλο εύρος ρυθμιστικών διαλυμάτων αντίδρασης, συγκεντρώσεων αλάτων, απορρυπαντικών, καθώς και DTT και EDTA, με βέλτιστη δραστικότητα μεταξύ 20 - 40°C και pH 7.0 – 9.5. Σε ανασυνδυασμένη μορφή, με δυνατότητα πλήρους αδρανοποίησής της με επώαση στους 55°C για 10 λεπτά. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα endonuclease, exonuclease, DNase ή RNase. Σε μορφή διαλύματος, συγκέντρωσης 120 units/ml και συσκευασία 30 units (1 x 0.25 ml). |  |  |  |
| 80.10 | Έτοιμο προς χρήση μείγμα για ligation το οποίο περιέχει T4 DNA λιγάση, κατάλληλο ενισχυτή και βελτιστοποιημένο διάλυμα αντίδρασης. Να επιτυγχάνει υψηλής απόδοσης ligation σε DNA fragments με blunt-ends ή single - base overhangs. Ο χρόνος αντίδρασης να είναι σύντομος (15 λεπτά) και να πραγματοποιείται με απλή επώαση σε θερμοκρασία δωματίου. Kατάλληλο για χρήση σε πρωτόκολλα NGS της Oxford Nanopore Technologies® για την διαδικασία του Adaptor ligation. Το μείγμα να μην απαιτεί ξεπάγωμα πριν την χρήση του. Συσκευασία των 1.25 ml για 250 αντιδράσεις. |  |  |  |
| 80.11 | Kιτ ειδικά σχεδιασμένο για αντιδράσεις ligation των επιδιορθωμένων DNA fragments (end-repaired, dA-tailed) με DNA adaptors, που βρίσκουν εφαρμογή σε πρωτόκολλα NGS σε Illumina και Oxford Nanopore Technologies®. Η αντίδραση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποσότητα DNA από 1-5 μg και να πραγματοποιείται με σύντομη επώαση (15 λεπτών) στους 20°C. Το κιτ να περιλαμβάνει Quick T4 DNA Ligase και ξεχωριστό φιαλίδιο με το διάλυμα αντίδρασης. Συσκευασία των 20 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 80.12 | Kιτ ειδικά σχεδιασμένο για αντιδράσεις επιδιόρθωσης (End-Repair και dA-tailing) των DNA fragments πριν το ligation, που βρίσκουν εφαρμογή σε πρωτόκολλα NGS σε Illumina και Oxford Nanopore Technologies®. Η αντίδραση επιδιόρθωσης να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ποσότητα DNA από 500 pg - 1 µg. Το κιτ να περιλαμβάνει το μείγμα ενζύμων (end prep enzyme mix) και ξεχωριστό φιαλίδιο με το διάλυμα αντίδρασης. Συσκευασία των 96 αντιδράσεων. |  |  |  |
| 80.13 | Έτοιμο προς χρήση μείγμα (master mix 2Χ) PCR αντίδρασης για υψηλής απόδοσης ενίσχυση DNA έως 30kb, με διπλάσια πιστότητα έναντι της απλής Taq. Ειδικότερα το μείγμα να περιέχει δύο πολυμεράσες -μια aptamer-based Hot Start Taq και μία πολυμεράση με δράση 3´→5´ εξωνουκλεάσης- για ενισχυμένη αντίδραση με υψηλή πιστότητα, καθώς επίσης και διάλυμα νουκλεοτιδίων και Mg++. Για την εκτέλεση της PCR να απαιτείται μόνο η προσθήκη των primers και του DNA template. Η προετοιμασία της αντίδρασης (PCR setup) να πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου, με ενεργοποίηση της πολυμεράσης (μέσω αποδέσμευσης του aptamer) κατά την διάρκεια της PCR και όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 45°C. Συσκευασία: 2 x 1.25 ml για 100 reactions των 50 µl. |  |  |  |

Πίνακας ΧΙΙΙ: Καλλιεργητικά μέσα με CPV 24931250-6

| ΑΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Αφυδατωμένος θρεπτικός ζωμός για καλλιέργεια αερόβιων και αναερόβιων οργανισμών στην διαδικασία του ελέγχου στειρότητας. Aποτελεί την τελευταία τροποποίηση του θειογλυκολικού ζωμού που παρασκευάζεται σύμφωνα με την Αμερικάνικη Φαρμακοποιία (USP) και είναι σύμφωνη με την Βρετανική και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. Περιέχει (g/L): Yeast extract 5.0, Tryptone 15.0, Glucose 5.5, Sodium thioglycollate 0.5, Sodium chloride 2.5, L-cystine 0.5, Resazurin 0.001 (δείκτης) και άγαρ 0.75 (pH 7,1±0,2@25°C). Το υλικό αυτό πλεονεκτεί διότι μπορεί να χρησιμοποιειθεί για όλα τα είδη μικροβίων και μυκήτων, δεν απαιτείται χρήση παραφίνης ή ειδικού πώματος ή τζάρας για την καλλιέργεια αναερόβιων οργανισμών. Συνιστάται για την καλλιέργεια στελεχών Clostridium spp. και του Desulfotomaculum nigrificans. Το έτοιμο υλικό πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου μακρυά από το φως. Στελέχη θετικού ποιοτικού ελέγχου (ανάπτυξη θολερότητας και/ή μεμονωμένων αποικιών): Clostridium perfringens ATCC®13124, Staphylococcus aureus ATCC®25923, Bacteroides vulgatus ATCC®8482, Candida albicans ATCC®10231 και Bacillus subtilis ATCC®6633. Ζύγιση 29,5gr/Ltr. Ανά συσκευασία 500gr προκύπτουν 16,9 λίτρα έτοιμου υλικού (≈2.112 φιαλίδια των 8ml /εξετάσεις). Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ: 410611, κωδικός GMDN: 30630 |  |  |  |
| 82 | Αφυδατωμένος Θρεπτικός ζωμός που περιέχει εκχυλίσματα υψηλής θρεπτικής αξίας για την εκλεκτική για την καλλιέργεια μικροοργανισμών όπως οι στρεπτόκοκκοι, Neisseria sp. και άλλοι με ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις. Υλικό που η σύσταση του είναι σημαντική για το αποτέλεσμα και περιέχει (g/L): Brain infusion solids 12.5, Beef heart infusion solids 5.0, Proteose peptone 10.0, Glucose 2.0, Sodium chloride 5.0 και Disodium phosphate 2.5 (pH 7,4±0,2@25°C). Στο υλικό μπορεί να προστεθούν διάφορα συμπληρώματα για την παρασκευή ιδιαίτερα εκλεκτικών υλικών (για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο www.oxoid.com). Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: Streptococcus pneumoniae ATCC®6303 (ανάπτυξη θολερότητας) και Candida albicans ΑTCC®10231 (ανάπτυξη θολερότητας). Ζύγιση 37gr/Ltr. Ανά συσκευασία 500gr προκύπτουν 13,5 λίτρα (≈1.786 φιαλίδια των 8ml /εξετάσεις). Φέρει σήμανση IVD CE Mark. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ: 410791, κωδικός GMDN: 30630. |  |  |  |
| 83 | Στερεό αφυδατωμένο θρεπτικό υλικό γενικής χρήσης για καλλιέργεια κοινών και απαιτητικών μικροβίων, στο οποίο μπορεί να προστεθεί αίμα ή / και άλλα συμπληρώματα. Περιγράφηκε η τελική σύνθεση του από τους Εllner et al. Το υλικό περιλαμβάνει την πλήρη τελική σύνθεση του υλικού που του επιτρέπει την ανάπτυξη μεγάλων και γρήγορα αναπτυσσόμενων αποικιών με καθαρές ζώνες αιμόλυσης με την χρήση αίματος. Η σύνθεση του υλικού επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα και περιέχει (g/L): Special peptone 23 (σύμφωνη με την πρότυπη περιγραφή του υλικού), Starch 1, Sodium chloride 5 και άγαρ 10 (pH7,3±0,2@25°C). Με την προσθήκη των κατάλληλων συμπληρωμάτων εξειδικεύεται η χρήση του: για Brucella (προσθήκη Brucella supplement), για Campylobacter + Helicobacter (Skirrow, Butzler, Blaser-Wang, Campylobacter growth Supplement, Helicobacter pylori Supplement, Campylobacter Growth Supplement, Egg Yolk Emulsion), για Gardnerella (Gardnerella vaginalis Selective Supplement), Gram Θετικοί κόκκοι, Columbia CNA (Staph/Strep Selective Supplement , Modified CNA Selective Supplement, Streptococcus Selective Supplement) και άλλα. Θετικό control για επώαση σε αερόβιες συνθήκες: Staphylococcus aureus TCC®25923 (αποικίες χρώματος κρεμ). Θετικό control για επώαση σε αναερόβιες συνθήκες: Clostridium sporogenes ATCC®19404 (ωχρές αποικίες) , Clostridium sporogenes ATCC®11437 (ωχρές αποικίες). Θετικό control για επώαση σε μικροαερόβιες συνθήκες με προσθήκη 5% αίματος προβάτου: Neisseria gonorrhoae ATCC®11148 (γκρι/καφέ αποικίες). Θετικό control για επώαση σε αερόβιες συνθήκες με προσθήκη 5% αίματος προβάτου: Streptococcus pyogenes ATCC®19615 (ώχρες αποικίες με β-αιμόλυση) και Streptococcus pneumoniae ATCC®6305 (γκρι/πράσινες αποικίες με α-αιμόλυση). Ζύγιση 39gr/Ltr. Ανά συσκευασία 500gr προκύπτουν 12,8 λίτρα έτοιμου υλικού (≈752 τρυβλία 90mm /εξετάσεις ). Φέρει σήμανση IVD CE Mark. |  |  |  |
| 84 | Στερεό αφυδατωμένο θρεπτικό υλικό για τον Αντιμικροβιακό Έλεγχο Ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Kirby-Bauer. Η τελική σύνθεση και η απόδοση καθορίζονται από το CLSΙ. H σύνθεση του υλικού OXOID είναι εγκεκριμένη από το WHO και από το CLSI και περιέχει (g/L): Beef, dehydrated infusion from 300.0, Casein hydrolysate 17.5, Starch 1.5 και άγαρ 17.0 (pH 7,3±0,1@25°C). Η συγκέντρωση ιόντων Mg++ και Ca++, καθώς και τα επίπεδα θυμίνης και θυμιδίνης στο υλικό είναι αυστηρά καθορισμένα. Κάθε κουτί φέρει την ειδική σήμανση "This lot meets the NCCLS standard M6- A for dehydrated Mueller-Hinton agar" καθώς η σύσταση κάθε παρτίδας ελέγχεται για την συμμόρφωσή της με το πρότυπο CLSΙ standard M6-A. Στο υλικό μπορεί να προστεθεί αίμα (Lysed Horse Blood ή Lysed Sheep Blood) για την παρασκευή αντίστοιχου αιματούχου υλικού. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: Staphylococcus aureus ATCC®25923, Staphylococcus aureus ATCC®29213, Escherichia coli ATCC®25922, Escherichia coli ATCC®35218, Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853, Staphylococcus aureus ATCC®43300, Staphylococcus aureus NCTC 12493, Enterococcus faecalis ATCC®33186, Enterococcus faecalis ATCC®29212, Streptococcus pneumomiae ATCC®49619, Haemophilus influenzae ATCC®49247 και Haemophilus influenzae ATCC®49766. Ζύγιση 38gr/Ltr. Ανά συσκευασία 500gr προκύπτουν 13,2 λίτρα έτοιμου υλικού (≈776 τρυβλία 90mm /εξετάσεις). Φέρει σήμανση IVD CE Mark. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ: 410638, κωδικός GMDN: 30630. |  |  |  |
| 85 | Απινιδωμένο αίμα αλόγου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα στην παρασκευή διαφόρων θρεπτικών υλικών. Στην παρασκευή των περισσότερων υλικών απαιτούνται 25ml με 50ml ανά 500ml ετοιμου υλικού (5-10%). Κάθε συσκευασία 100ml αποδίδει ένα με δύο λίτρα έτοιμου θρεπτικού υλικού (≈58 με 117 τρυβλία 90mm /εξετάσεις). Φέρει σήμανση IVD CE Mark. ΠΡΟΣΟΧΗ το προϊόν αυτό έχει διάρκεια ζωής 21 ημέρες από την παραγωγή του. |  |  |  |
| 86 | Εκχύλισμα φιλτραρισμένου ορού από αίμα αλόγου (στείρο μικροβίων) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα στην παρασκευή διαφόρων θρεπτικών υλικών για κυταροκαλλιέργειες και καλλιέργειες απαιτητικών μικροβίων όπως Brucella spp. και Campylobacter spp . Ανάλογα με την παρασκευή του υλικού απαιτείται διαφορετική ποσότητα συμπληρώματος. Φέρει σήμανση IVD CE Mark. |  |  |  |
| 87 | Αποστειρωμένο εκλεκτικό συμπλήρωμα αυξητικών παραγόντων που χρησιμοποιείται στον εμπλουτισμό διαφόρων θρεπτικών υλικών, όπως στην ετοιμασίαμ του Thayer Martin Medium. Κάθε λυοφιλιοποιημένο φιαλίδιο διαλύεται με το παρεχόμενο διάλυμα 10ml 10% γλυκόζης και περιέχει: Vitamin B12 0.1mg, L-glutamine 100.0mg, Adenine 10.0mg, Guanine 0.3mg, p-Aminobenzoic acid 0.13mg, L-cystine 11.0mg, NAD (Coenzyme 1, factor V) 2.5mg, Cocarboxylase 1.0mg, Ferric nitrate 0.2mg, Thiamine 0.03mg και Cysteine hydrochloride 259.0mg. Κάθε kit αποδίδει 100 ml συμπληρώματος άρα 2,500ml έτοιμου υλικού (≈147 τρυβλία 90mm /εξετάσεις). Φέρει σήμανση IVD CE Mark |  |  |  |
| 88 | Γεννήτριες (φάκελοι) μικροαερόφιλων συνθηκών για χρήση με τζάρα 2,5Ltr -χωρητικότητα 12 τρυβλίων/εξετάσεων (κωδ.: 010-AG0025A), σε συσκευασία των 10 φακέλων (10x12τρυβλία = 120 εξετάσεις). Φάκελοι νέας γενεάς τεχνολογίας ασκορβικού οξέος που αποδίδουν συνθήκες (συγκέντρωση οξυγόνου 6%, συγκέντρωση CO2 14%) εντός 20 με 30 λεπτών (πιο γρήγορα από κάθε άλλο σύστημα). Δεν απαιτείται προσθήκη καταλύτη και ενεργοποίηση των συνθηκών με νερό ή άλλο ειδικό υγρό. Δεν δημιουργούνται υδρατμοί (ασφάλεια προσωπικού). Δεν απαιτείται η χρήση δείκτη. Το προϊόν φέρει σήμανση IVD CE Mark. |  |  |  |